ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля систем зберігання даних (файловий сервер) за ДК 021:2015: 48820000-2  Сервери (48823000-3)

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-17-010966-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля систем зберігання даних (файловий сервер) за ДК 021:2015: 48820000-2  Сервери (48823000-3)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Назва системи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система зберігання даних (файловий сервер) | шт. | 2 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ

|  | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Загальні вимоги: | - СЗД повинна являти собою комплексне рішення в одному корпусі стійкового виконання, що складається з контролерів системи зберігання даних з інтерфейсами вводу-виводу висотою не більше 2U, та відсіків для встановлення дисків 2,5”, керуючого програмного забезпечення з необхідними ліцензіями (без обмеження терміну використання), комутаційними і силовими кабелями і комплектом кріплення в серверну стійку 19”; - СЗД повинна забезпечувати високу надійність і безпеку даних, шляхом резервування всіх критичних підсистем - блоків живлення, вентиляторів, контролерів, каналів доступу до дискових полиць і дисків, інтерфейсів зовнішнього підключення та інших компонент, що впливають на доступність даних системи зберігання; - СЗД повинна підтримувати оновлення версії мікрокоду контролерів в «гарячому» режимі без переривання доступу до даних, без переривання роботи СЗД. - СЗД повинна забезпечувати відмовостійкість на рівні 99,9999% |
| Архітектура: | - СЗД повинна мати не менш ніж 2 контролери, працюючих у режимі Active-Active; - Кеш пам'ять СЗД повинна бути не менше 128ГБ сумарно на два активні контролери СЗД; - Всі права на ПЗ, що використовується в системі, повинні належати виробнику системи зберігання даних та не бути в оренді (ОЕМ); - Система не повинна втрачати данні при відключенні живлення - СЗД повинна підтримувати шифрування даних засобами контролерів |
| Розширення | - Розширення лише накопичувачами NVMe SSD - Можливість розширення до не менше ніж 24 NVMe SSD додаванням дисків в головне шасі без підключення дискових полиць - Можливість збільшення дискового простору не менше ніж в три рази дисками типу NVMe SSD без урахування дедуплікації та компресії - Пропонована конфігурація СЗД повинна включати додатковий дисковий простір (або диск) для гарячого резерву (hot spare) - Можливість побудови кластера не менш ніж до 8 контролерів; |
| Дисковий простір: | - Загальний «сирий» дисковий простір не менше ніж 240TB |
| Продуктивність: | - Не менше 200 000 IOPS розміром 8k Random в співвідношенні читання/запису 70/30 з часом відклику до 2 мс |
| Порти: | - Не менше ніж 8x 10/25 Гб/с Ethernet інтерфейсів |
| Технології збереження даних: | - Підтримка протоколів: FС, iSCSI, NFS, CIFS/SMB, S3, NVMe/FC, NVMe/TCP - Система збереження повинна мати технології оптимізації збереження даних «на льоту» дедуплікація, компресія, тонке виділення ресурсів - СЗД повинна мати захист даних за допомогою технології RAID 5, 6, 10 або їх аналоги по продуктивності; - СЗД повинна підтримувати функціонал виділення різним класам трафіку та різним задачам різноманітних пріоритетів у обслуговуванні – QoS; - Функціонал тонкого виділення ресурсів (Thin Provisioning); - СЗД повинна мати можливість захисту даних при виході будь-яких трьох дисків одночасно за допомогою технології RAID; - СЗД повинна підтримувати функціонал створення віртуальних моментальних знімків даних (snapshot). - Система збереження повинна підтримувати функціонал створення повних копій (клонування) без використання додаткового корисного простору для клонів. |
| Додаткові вимоги: | - СЗД повинна підтримувати технологію снепшотів RoW (redirect-on-write); - Можливість створення не менш ніж 2 000 000 моментальних знімків (snapshots) на двоконтролерну систему; - Система повинна підтримувати можливість ввімкнення та вимкнення дедублікації та стиснення на рівні окремих томів. - Підтримка програмного шифрування томів не гірше ніж AES-256 сертифікований FIPS-140-2 - Вбудований менеджер ключів (KMNIP) - Система повинна підтримувати технологію безперервності бізнес-процесів синхронно реплікуючі дані між двома географічно рознесеними вузлами для забезпечення високої доступності та відновлення після збоїв. - Підтримка функціоналу синхронної та асинхронної реплікації - Підтримка інтеграції з ПЗ Veeam Backup & Replication 12 |
| Управління та моніторинг | - Вбудований графічний веб інтерфейс по https; - Вбудований інтерфейс управління командного рядка по SSH. - Функція автоматичної реєстрації, відкриття сервісного звернення у сервісну службу підтримки від виробника. |
| Професійні послуги: | - Виконання фізичної зборки та встановлення на локації, визначеній Замовником. - Налаштування системи на місці з інтеграцією в інфраструктуру Замовника відповідно до рекомендацій Виробника. - Надання рекомендацій для оптимального використання системи. - Перевірка конфігурації після встановлення та траблшутінг. |
| Термін гарантії: | - Не менше ніж 60 місяців - Термін заміни обладнання або його елементів не пізніше наступного робочого дня (Next Business Day); - Можливість робити звернення в технічну підтримку Виробника 24/7 - Доступ до оновлення ПО надається на весь строк підтримки - весь строк підтримки надається від Виробника. |

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:

- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 44 458 587,84  грн. (сорок чотири мільйони чотириста п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот вісімдесят сім гривень 84 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.