ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з технічного обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування у м. Львів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-03-23-010437-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з технічного обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування у м. Львів за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Адреса розташування обладнання та надання послуг | Найменування послуг | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Львів, вул. Стрийська, 83 | Технічне обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування (щомісячно) | 9 |

Перелік послуг з технічного обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування з наступною періодичністю надання послуг:

| № з/п | Найменування послуг | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- |
| 1. Сервісне обслуговування внутрішніх блоків кондиціонерів |  |  |  |
| 1 | • контроль з'єднання фреонового контуру на витік холодоагенту, за необхідності дозаправляє тестування роботи системи в цілому; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • перевірка стану та чистка поверхні випарника; • контроль стану дренажної системи, при необхідності чищення; • контроль стану електродвигуна вентилятора під навантаженням (температурою, споживаний струм); • контроль роботи запобіжних пристроїв; • догляд за зовнішнім виглядом; • перевірка кріплення повітроводів, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів температурних датчиків; • регулювання клапанів повітроводів; • чистка фільтруючих елементів; • чистка дренажних піддонів; • перевірка заземлення. | Щомісяця |
| 2. Сервісне обслуговування зовнішніх блоків кондиціонерів |  |  |  |
| 2 | • контроль з'єднання фреонового контуру на витік холодоагенту, за необхідності дозаправляє тестування роботи системи в цілому; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • чистка поверхні конденсатора; • контроль стану піддону дренажної системи зовнішнього блоку, при необхідності чищення; • контроль стану електродвигуна компресора під навантаженням (температурою, споживаний струм); • контроль роботи запобіжних пристроїв; • перевірка кріплення з'єднувальних елементів кабельно-провідникової продукції, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів та температурних датчиків; • перевірка стану віброізолюючих елементів; • перевірка працездатності зимового комплекту (відпрацювання приводу заслінки, перевірка опору датчика зовнішньої температури); • перевірка заземлення. | Щомісяця |
| 3. Сервісне обслуговуання системи вентиляції |  |  |  |
| 3 | • загальний контроль обладнання та необхідне регулювання; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • перевірка стану поверхні теплообмінника; • перевірка стану поверхні ізоляції; • контроль стану електродвигуна вентиляторів під навантаженням; • контроль роботи запобіжних пристроїв; • догляд за зовнішнім виглядом системи вентиляції; • перевірка кріплення повітроводів, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів та температурних датчиків; • регулювання клапанів повітроводів; • заміна фільтруючих елементів; • перевірка заземлення; • чистка робочого колеса вентиляторів; • чистка рекуператора; • відпрацювання електроприводів механічних заслінок; • відпрацювання клапанів вогнезатримуючих. | Щомісяця |
| 4. Сервісне обслуговуання системи автоматики та диспетчеризації |  |  |  |
| 4 | • перевірка роботи згідно заданих алгоритмів групового вмикання/вимикання; • перевірка налаштування віддаленого доступу до роботи усього обладнання і контролю за ним; • перевірка рівня безпеки; • тестування системи автоматики (відпрацювання вхідних і вихідних сигналів, перевірка алгоритму послідовності відпрацювання приладів); • заміри опору ізоляції кабельно-провідникової продукції; • контроль роботи запобіжних пристроїв; | Щомісяця |
| 5. Загальне обслуговування |  |  |  |
| 5 | • загальний контроль обладнання та необхідне регулювання; • контроль з'єднання фреонового контуру на витік холодоагенту, за необхідності дозаправляє тестування роботи системи в цілому; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; • контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • перевірка стану поверхні випарника; • перевірка стану поверхні конденсатора; • контроль стану дренажної системи, при необхідності чищення; • контроль стану електродвигуна компресора під навантаженням (температурою, споживаний струм); • контроль роботи запобіжних пристроїв; • догляд за зовнішнім виглядом системи вентиляції; • перевірка кріплення повітроводів, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів та температурних датчиків; • регулювання клапанів повітроводів; • перевірка фільтруючих елементів; • перевірка заземлення | Щомісяця |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 123 278,00 грн. (сто двадцять три тисячі двісті сімдесят вісім гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.