ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж (Лотова закупівля)

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-01-10-000146-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж (Лотова закупівля)

Лот 1: Послуги з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку ЛОТ №1 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж

Таблиця№1

| № | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення №1) | послуга | 1 |
| 2 | ## Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Біла Церква (підключення №2) | послуга | 1 |

Технічні вимоги

| № з/п | Найменування | од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ | послуга | 2 |

- Орієнтовний обсяг робіт:

| № з/п | Найменування послуг | Один. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення №1) |  |  |
| 1.1 | Проектно-вишукувальні роботи | метрів | 824 |
| 1.2 | Виконавча документація | метрів | 824 |
| 1.3 | Прокладання кабелю в кабельній каналізації | метрів | 604 |
| 1.4 | Прокладання кабелю по будівлях | метрів | 220 |
| 1.5 | Монтаж ODF | штук | 2 |
| 1.6 | Зварювання оптичних волокон | штук | 96 |
| 1.7 | Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань) | буд. довжина | 24 |
| 2 | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Біла Церква (підключення №2) |  |  |
| 2.1 | Проектно-вишукувальні роботи | метрів | 1492 |
| 2.2 | Виконавча документація | метрів | 1492 |
| 2.3 | Прокладання кабелю в кабельній каналізації | метрів | 1192 |
| 2.4 | Прокладання кабелю по будівлях | метрів | 300 |
| 2.5 | Монтаж ODF | штук | 2 |
| 2.6 | Зварювання оптичних волокон | штук | 96 |
| 2.7 | Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань) | буд. довжина | 24 |

- Орієнтовний обсяг матеріалів тощо:

| № з/п | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Київ (підключення №1) |  |  |
| 1.1 | Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та грунт діаметром до 12мм. | метрів | 604 |
| 1.2 | Магістральний волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-25 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях не горючий | метрів | 220 |
| 1.3 | Оптична патч-панель з адаптерати типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів в залежності від типу ВОК) | штук | 2 |
| 1.4 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC SC (довжина 2 метри) | штук | 4 |
| 1.5 | Симплексний одномодовий SFP- модуль 1,25Gbps з оптичним роз’ємом SC 10км сумісний з обладнанням Cisco | штук | 2 |
| 1.6 | Муфта оптична 24 волокна з касетою | штук | 2 |
| 2. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Біла-Церква (підключення №2) |  |  |
| 2.1 | Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та грунт діаметром до 12мм. | метрів | 1192 |
| 2.2 | Магістральний волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-25 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях не горючий | метрів | 300 |
| 2.3 | Муфта оптична 24 волокна з касетою | штук | 2 |
| 2.4 | Оптична патч-панель з адаптерати типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів в залежності від типу ВОК) | штук | 2 |
| 2.5 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC SC (довжина 2 метри) | штук | 4 |
| 2.6 | Симплексний одномодовий SFP – модуль 1,25Gbps з оптичним роз’ємом SC 10км сумісний з обладнанням Cisco | штук | 2 |

3. Етапи виконання:

I етап - відповідно до Технічних умов, на прокладання кабелів електрозв’язку, отриманих Замовником від АТ «Укртелеком», (надаються переможцю торгів) розробити проєктні документації (одностадійне проєктування - Робочий проєкт) на прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку (далі - ВОЛЗ) між вузлами електронно-комунікаційної мережі (далі - ЕКМ) за переліком адрес: (далі – Об’єкт) на відрізках*:

вузол "А" ЕКМ - вузол "В" ЕКМ у м. Київ (ЛОТ № 1 підключення №1);

вузол "А" ЕКМ - вузол "В" ЕКМ у м. Біла-Церква (ЛОТ № 1 підключення №2);

та подальше узгодження проектів з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком» та

іншими установами (особами тощо).

* Точні адреси вузлів ЕКМ відносяться до конфіденційної інформації і розголосу не підлягають. Надалі точні адреси вузлів передаються виконавцю Послуг.

Робочі проекти повинні відповідати вимогам Технічних умов, ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування» та включати всі необхідні погодження з підрозділами АТ «Укртелеком», КП ШЕУ та іншими установами тощо.

II етап - отримання дозволів на право проведення робіт в підземних кабельних спорудах зв’язку (включаючи оплату АТ «Укртелеком» послуги технагляду, тощо), виконання будівельних робіт по Об’єкту згідно з розробленою проєктною документацією здійснюється Учасником за власний рахунок.

Строк виконання робіт з проектування Об’єкта складає не більше 30 календарних днів з моменту підписання договору (включає строк, необхідний для узгодження проекту Об’єкта з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком», відповідними службами Замовника та іншими установами тощо).

На послуги, що надаються згідно з Договором, Виконавцем встановлюється гарантійний строк, що дорівнює 12 (дванадцятьом) місяцям.

Гарантійний строк обчислюється від дати підписання Сторонами Акту приймання наданих послуг по Об’єкту.

Виконавець зобов’язується усунути всі дефекти, які мають вплив на працездатність збудованих ВОЛЗ, та пов’язані з дефектом її частин, вузлів, матеріалів та/або неякісним наданням послуг за Договором.

Усі витрати, пов'язані з усуненням виявлених дефектів та/або наслідків неякісного виконання робіт, здійснюються за рахунок Виконавця.

Термін дії гарантійних зобов'язань, протягом якого ВОЛЗ не використовувалася за призначенням через наявність дефекту, у гарантійний строк експлуатації не зараховується.

Після усунення дефекту гарантійний строк експлуатації продовжується на час, витрачений на усунення дефекту.

Гарантійний ремонт збудованої ВОЛЗ здійснюється Виконавцем безпосередньо по трасі її прокладення. При цьому строк гарантійного ремонту не повинен перевищувати 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Виконавцем повідомлення про дефект. Після закінчення гарантійного ремонту Виконавець проводить вимірювання ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам з наданням Замовнику відповідного Акту.

4. Учасник повинен:

здійснити прокладання та монтаж кабелів ВОЛЗ згідно з розробленим Робочим проєктом на Об’єкті. При виконанні монтажних робіт слід дотримуватися вимог Положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, затверджених Постановою НКРЗІ від 06.09.2023 № 342. Виконання робіт з прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ передбачає придбання Учасником за власний рахунок усіх матеріалів та комплектуючих, необхідних для реалізації Робочого проекту.

провести вимірювання параметрів кабелів ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам з наданням відповідних протоколів та актів. Надати паспорти ВОЛЗ.

після виконання робіт, відповідно до погодженої АТ «Укртелеком» та іншими установами проєктної документації з прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ, оформити акт опосвідчення кабелів, до якого обов’язково додати виконавче креслення проходження кабелів ВОЛЗ в каналах ККЕ з відображенням інформації про тип, марку, зовнішній діаметр кабелю, номери колодязів та номери каналів, в яких прокладено ці кабелі.

Лот 2: Послуги з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку ЛОТ №2 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж

Таблиця№1

| № | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Черкаси (підключення №1) | послуга | 1 |

Технічні вимоги

| № з/п | Найменування | од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ | послуга | 1 |

- Орієнтовний обсяг робіт:

| № з/п | Найменування послуг | Один. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Черкаси (підключення №1) |  |  |
| 1.1 | Проектно-вишукувальні роботи | метрів | 4413 |
| 1.2 | Виконавча документація | метрів | 4413 |
| 1.3 | Прокладання кабелю в кабельній каналізації | метрів | 4153 |
| 1.4 | Прокладання кабелю по будівлях | метрів | 260 |
| 1.5 | Монтаж ODF | штук | 2 |
| 1.6 | Зварювання оптичних волокон | штук | 120 |
| 1.7 | Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань) | буд. довжина | 24 |

- Орієнтовний обсяг матеріалів тощо:

| № з/п | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Черкаси (підключення №1) |  |  |
| 1.1 | Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та грунт діаметром до 12мм. | метрів | 4253 |
| 1.2 | Магістральний волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-25 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях не горючий | метрів | 160 |
| 1.2 | Муфта оптична 24 волокна з касетою | штук | 3 |
| 1.3 | Оптична патч-панель з адаптерати типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів в залежності від типу ВОК) | штук | 2 |
| 1.4 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC SC (довжина 2 метри) | штук | 2 |
| 1.5 | Симплексний одномодовий SFP – модуль 1,25Gbps з оптичним роз’ємом SC 10км сумісний з обладнанням Cisco | штук | 2 |

3. Етапи виконання:

I етап - відповідно до Технічних умов, на прокладання кабелів електрозв’язку, отриманих Замовником від АТ «Укртелеком», (надаються переможцю торгів) розробити проєктні документації (одностадійне проєктування - Робочий проєкт) на прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку (далі - ВОЛЗ) між вузлами електронно-комунікаційної мережі (далі - ЕКМ) за переліком адрес: (далі – Об’єкт) на відрізках*:

вузол "А" ЕКМ - вузол "В" ЕКМ у м. Черкаси (ЛОТ № 2 підключення № 1);

та подальше узгодження проектів з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком» та

іншими установами (особами тощо).

* Точні адреси вузлів ЕКМ відносяться до конфіденційної інформації і розголосу не підлягають. Надалі точні адреси вузлів передаються виконавцю Послуг.

Робочі проекти повинні відповідати вимогам Технічних умов, ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування» та включати всі необхідні погодження з підрозділами АТ «Укртелеком», КП ШЕУ та іншими установами тощо.

II етап - отримання дозволів на право проведення робіт в підземних кабельних спорудах зв’язку (включаючи оплату АТ «Укртелеком» послуги технагляду, тощо), виконання будівельних робіт по Об’єкту згідно з розробленою проєктною документацією здійснюється Учасником за власний рахунок.

Строк виконання робіт з проектування Об’єкта складає не більше 30 календарних днів з моменту підписання договору (включає строк, необхідний для узгодження проекту Об’єкта з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком», відповідними службами Замовника та іншими установами тощо).

На послуги, що надаються згідно з Договором, Виконавцем встановлюється гарантійний строк, що дорівнює 12 (дванадцятьом) місяцям.

Гарантійний строк обчислюється від дати підписання Сторонами Акту приймання наданих послуг по Об’єкту.

Виконавець зобов’язується усунути всі дефекти, які мають вплив на працездатність збудованих ВОЛЗ, та пов’язані з дефектом її частин, вузлів, матеріалів та/або неякісним наданням послуг за Договором.

Усі витрати, пов'язані з усуненням виявлених дефектів та/або наслідків неякісного виконання робіт, здійснюються за рахунок Виконавця.

Термін дії гарантійних зобов'язань, протягом якого ВОЛЗ не використовувалася за призначенням через наявність дефекту, у гарантійний строк експлуатації не зараховується.

Після усунення дефекту гарантійний строк експлуатації продовжується на час, витрачений на усунення дефекту.

Гарантійний ремонт збудованої ВОЛЗ здійснюється Виконавцем безпосередньо по трасі її прокладення. При цьому строк гарантійного ремонту не повинен перевищувати 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Виконавцем повідомлення про дефект. Після закінчення гарантійного ремонту Виконавець проводить вимірювання ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам з наданням Замовнику відповідного Акту.

4. Учасник повинен:

здійснити прокладання та монтаж кабелів ВОЛЗ згідно з розробленим Робочим проєктом на Об’єкті. При виконанні монтажних робіт слід дотримуватися вимог Положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, затверджених Постановою НКРЗІ від 06.09.2023 № 342. Виконання робіт з прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ передбачає придбання Учасником за власний рахунок усіх матеріалів та комплектуючих, необхідних для реалізації Робочого проекту.

провести вимірювання параметрів кабелів ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам з наданням відповідних протоколів та актів. Надати паспорти ВОЛЗ.

після виконання робіт, відповідно до погодженої АТ «Укртелеком» та іншими установами проєктної документації з прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ, оформити акт опосвідчення кабелів, до якого обов’язково додати виконавче креслення проходження кабелів ВОЛЗ в каналах ККЕ з відображенням інформації про тип, марку, зовнішній діаметр кабелю, номери колодязів та номери каналів, в яких прокладено ці кабелі.

Лот 3: Послуги з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку ЛОТ №3 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж

Таблиця№1

| № | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Львів (підключення №1) | послуга | 1 |
| 2 | ## Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Львів (підключення №2) | послуга | 1 |
| 3 | ## Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Луцьк (підключення №3) | послуга | 1 |

Технічні вимоги

| № з/п | Найменування | од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ | послуга | 3 |

- Орієнтовний обсяг робіт:

| № з/п | Найменування послуг | Один. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Львів (підключення №1) |  |  |
| 1.1 | Проектно-вишукувальні роботи | метрів | 4106 |
| 1.2 | Виконавча документація | метрів | 4106 |
| 1.3 | Прокладання кабелю в кабельній каналізації | метрів | 3796 |
| 1.4 | Прокладання кабелю по будівлях | метрів | 310 |
| 1.5 | Монтаж ODF | штук | 2 |
| 1.6 | Зварювання оптичних волокон | штук | 96 |
| 1.7 | Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань) | буд. довжина | 24 |
| 2. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Львів (підключення №2) |  |  |
| 2.1 | Проектно-вишукувальні роботи | метрів | 825 |
| 2.2 | Виконавча документація | метрів | 825 |
| 2.3 | Прокладання кабелю в кабельній каналізації | метрів | 515 |
| 2.4 | Прокладання кабелю по будівлях | метрів | 310 |
| 2.5 | Монтаж ODF | штук | 2 |
| 2.6 | Зварювання оптичних волокон | штук | 72 |
| 2.7 | Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань) | буд. довжина | 24 |
| 3. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Луцьк (підключення №3) |  |  |
| 3.1 | Проектно-вишукувальні роботи | метрів | 800 |
| 3.2 | Виконавча документація | метрів | 800 |
| 3.3 | Прокладання кабелю в кабельній каналізації | метрів | 570 |
| 3.4 | Прокладання кабелю по будівлях | метрів | 230 |
| 3.5 | Монтаж ODF | штук | 2 |
| 3.6 | Зварювання оптичних волокон | штук | 48 |
| 3.7 | Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань) | буд. довжина | 24 |

- Орієнтовний обсяг матеріалів тощо:

| № з/п | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Львів (підключення №1) |  |  |
| 1.1 | Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та грунт діаметром до 12мм. | метрів | 3946 |
| 1.2 | Магістральний волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-25 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях не горючий | метрів | 160 |
| 1.3 | Муфта оптична 24 волокна з касетою | штук | 2 |
| 1.4 | Оптична патч-панель з адаптерати типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів в залежності від типу ВОК) | штук | 2 |
| 1.5 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC SC (довжина 2 метри) | штук | 6 |
| 1.6 | Симплексний одномодовий SFP – модуль 1,25Gbps з оптичним роз’ємом SC 20км сумісний з обладнанням Cisco | штук | 2 |
| 2. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Львів (підключення №2) |  |  |
| 2.1 | Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та грунт діаметром до 12мм. | метрів | 665 |
| 2.2 | Магістральний волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-25 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях не горючий | метрів | 160 |
| 2.3 | Муфта оптична 24 волокна з касетою | штук | 1 |
| 2.4 | Оптична патч-панель з адаптерати типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів в залежності від типу ВОК) | штук | 2 |
| 2.5 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC SC (довжина 2 метри) | штук | 6 |
| 2.6 | Симплексний одномодовий SFP- модуль 1,25Gbps з оптичним роз’ємом SC 10 км сумісний з обладнанням Cisco | штук | 2 |
| 3. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Луцьк (підключення №3) |  |  |
| 3.1 | Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та грунт діаметром до 12мм. | метрів | 800 |
| 3.2 | Оптична патч-панель з адаптерами типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів в залежності від типу ВОК) | штук | 2 |
| 3.3 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC – SC SM (довжина 1,5 метри) | штук | 4 |
| 3.4 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC – SC SM (довжина 2 метри) | штук | 2 |
| 3.5 | Симплексний одномодовий SFP- модуль 1,25Gbps з оптичним роз’ємом SC 20 км сумісний з обладнанням Cisco | штук | 4 |

3. Етапи виконання:

I етап - відповідно до Технічних умов, на прокладання кабелів електрозв’язку, отриманих Замовником від АТ «Укртелеком», (надаються переможцю торгів) розробити проєктні документації (одностадійне проєктування - Робочий проєкт) на прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку (далі - ВОЛЗ) між вузлами електронно-комунікаційної мережі (далі - ЕКМ) за переліком адрес: (далі – Об’єкт) на відрізках*:

вузол "А" ЕКМ - вузол "В" ЕКМ у м. Львів (ЛОТ № 3 підключення № 1);

вузол "А" ЕКМ - вузол "В" ЕКМ у м. Львів (ЛОТ № 3 підключення № 2);

вузол "А" ЕКМ - вузол "В" ЕКМ у м. Луцьк (ЛОТ № 3 підключення № 3);

та подальше узгодження проектів з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком» та

іншими установами (особами тощо).

* Точні адреси вузлів ЕКМ відносяться до конфіденційної інформації і розголосу не підлягають. Надалі точні адреси вузлів передаються виконавцю Послуг.

Робочі проекти повинні відповідати вимогам Технічних умов, ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування» та включати всі необхідні погодження з підрозділами АТ «Укртелеком», КП ШЕУ та іншими установами тощо.

II етап - отримання дозволів на право проведення робіт в підземних кабельних спорудах зв’язку (включаючи оплату АТ «Укртелеком» послуги технагляду, тощо), виконання будівельних робіт по Об’єкту згідно з розробленою проєктною документацією здійснюється Учасником за власний рахунок.

Строк виконання робіт з проектування Об’єкта складає не більше 30 календарних днів з моменту підписання договору (включає строк, необхідний для узгодження проекту Об’єкта з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком», відповідними службами Замовника та іншими установами тощо).

На послуги, що надаються згідно з Договором, Виконавцем встановлюється гарантійний строк, що дорівнює 12 (дванадцятьом) місяцям.

Гарантійний строк обчислюється від дати підписання Сторонами Акту приймання наданих послуг по Об’єкту.

Виконавець зобов’язується усунути всі дефекти, які мають вплив на працездатність збудованих ВОЛЗ, та пов’язані з дефектом її частин, вузлів, матеріалів та/або неякісним наданням послуг за Договором.

Усі витрати, пов'язані з усуненням виявлених дефектів та/або наслідків неякісного виконання робіт, здійснюються за рахунок Виконавця.

Термін дії гарантійних зобов'язань, протягом якого ВОЛЗ не використовувалася за призначенням через наявність дефекту, у гарантійний строк експлуатації не зараховується.

Після усунення дефекту гарантійний строк експлуатації продовжується на час, витрачений на усунення дефекту.

Гарантійний ремонт збудованої ВОЛЗ здійснюється Виконавцем безпосередньо по трасі її прокладення. При цьому строк гарантійного ремонту не повинен перевищувати 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Виконавцем повідомлення про дефект. Після закінчення гарантійного ремонту Виконавець проводить вимірювання ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам з наданням Замовнику відповідного Акту.

4. Учасник повинен:

здійснити прокладання та монтаж кабелів ВОЛЗ згідно з розробленим Робочим проєктом на Об’єкті. При виконанні монтажних робіт слід дотримуватися вимог Положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, затверджених Постановою НКРЗІ від 06.09.2023 № 342. Виконання робіт з прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ передбачає придбання Учасником за власний рахунок усіх матеріалів та комплектуючих, необхідних для реалізації Робочого проекту.

провести вимірювання параметрів кабелів ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам з наданням відповідних протоколів та актів. Надати паспорти ВОЛЗ.

після виконання робіт, відповідно до погодженої АТ «Укртелеком» та іншими установами проєктної документації з прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ, оформити акт опосвідчення кабелів, до якого обов’язково додати виконавче креслення проходження кабелів ВОЛЗ в каналах ККЕ з відображенням інформації про тип, марку, зовнішній діаметр кабелю, номери колодязів та номери каналів, в яких прокладено ці кабелі.

Лот 4: Послуги з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку ЛОТ №4 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж

Таблиця№1

| № | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Чернівці (підключення №1) | послуга | 1 |
| 2 | ## Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Чернівці (підключення №2) | послуга | 1 |

Технічні вимоги

| № з/п | Найменування | од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ | послуга | 2 |

- Орієнтовний обсяг робіт:

| № з/п | Найменування послуг | Один. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Чернівці (підключення №1) |  |  |
| 1.1 | Проектно-вишукувальні роботи | метрів | 1436 |
| 1.2 | Виконавча документація | метрів | 1436 |
| 1.3 | Прокладання кабелю в кабельній каналізації | метрів | 1116 |
| 1.4 | Прокладання кабелю по будівлях | метрів | 320 |
| 1.5 | Монтаж ODF | штук | 2 |
| 1.6 | Зварювання оптичних волокон | штук | 96 |
| 1.7 | Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань) | буд. довжина | 24 |
| 2. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Чернівці (підключення №2) |  |  |
| 2.1 | Проектно-вишукувальні роботи | метрів | 3274 |
| 2.2 | Виконавча документація | метрів | 3274 |
| 2.3 | Прокладання кабелю в кабельній каналізації | метрів | 3064 |
| 2.4 | Прокладання кабелю по будівлях | метрів | 210 |
| 2.5 | Монтаж ODF | штук | 2 |
| 2.6 | Зварювання оптичних волокон | штук | 96 |
| 2.7 | Вимірювання оптичних параметрів ВОК (комплексне вимірювання волоконно-оптичних з’єднань) | буд. довжина | 24 |

- Орієнтовний обсяг матеріалів тощо:

| № з/п | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Чернівці (підключення №1) |  |  |
| 1.1 | Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та грунт діаметром до 12мм. | метрів | 1116 |
| 1.2 | Магістральний волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-25 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях не горючий | метрів | 320 |
| 1.3 | Муфта оптична 24 волокна з касетою | штук | 2 |
| 1.4 | Оптична патч-панель з адаптерати типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів в залежності від типу ВОК) | штук | 2 |
| 1.5 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC FC (довжина 2 метри) | штук | 2 |
| 1.6 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC SC (довжина 2 метри) | штук | 2 |
| 1.7 | Симплексний одномодовий SFP- модуль 1,25Gbps з оптичним роз’ємом SC 10 км сумісний з обладнанням Cisco | штук | 2 |
| 2. | Послуги з прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку за адресою: вузол «А» ЕКМ – вузол «Б» ЕКМ у м. Чернівці (підключення №2) |  |  |
| 2.1 | Магістральний одномодовий волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-05 або аналогічний для прокладання в кабельну каналізацію та грунт діаметром до 12мм. | метрів | 3064 |
| 2.2 | Магістральний волоконно-оптичний кабель марки Finmark LT024-SM-25 LSZH або аналогічний для прокладання в будівлях не горючий | метрів | 210 |
| 2.3 | Муфта оптична 24 волокна з касетою | штук | 2 |
| 2.4 | Оптична патч-панель з адаптерами типу SC, 19” та пігтейлами SM типу SC в повній комплектації (кількість адаптерів в залежності від типу ВОК) | штук | 2 |
| 2.5 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC FC (довжина 2 метри) | штук | 2 |
| 2.6 | Оптичний патч-корд типа Simplex SC SC (довжина 2 метри) | штук | 1 |
| 2.7 | Оптичний патч-корд типа Duplex SC LC (довжина 2 метри) | штук | 4 |
| 2.8 | Симплексний одномодовий SFP- модуль 1 Gb з оптичним роз’ємом SC 10+ км сумісний з обладнанням Cisco | штук | 2 |
| 2.9 | Дуплексний SFP- модуль 1,25Gbps з оптичним роз’ємом SC 1 км сумісний з обладнанням Cisco | штук | 2 |

3. Етапи виконання:

I етап - відповідно до Технічних умов, на прокладання кабелів електрозв’язку, отриманих Замовником від АТ «Укртелеком», (надаються переможцю торгів) розробити проєктні документації (одностадійне проєктування - Робочий проєкт) на прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку (далі - ВОЛЗ) між вузлами електронно-комунікаційної мережі (далі - ЕКМ) за переліком адрес: (далі – Об’єкт) на відрізках*:

вузол "А" ЕКМ - вузол "В" ЕКМ у м. Чернівці (ЛОТ № 4 підключення № 1);

вузол "А" ЕКМ - вузол "В" ЕКМ у м. Чернівці (ЛОТ № 4 підключення № 2);

та подальше узгодження проектів з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком» та

іншими установами (особами тощо).

* Точні адреси вузлів ЕКМ відносяться до конфіденційної інформації і розголосу не підлягають. Надалі точні адреси вузлів передаються виконавцю Послуг.

Робочі проекти повинні відповідати вимогам Технічних умов, ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування» та включати всі необхідні погодження з підрозділами АТ «Укртелеком», КП ШЕУ та іншими установами тощо.

II етап - отримання дозволів на право проведення робіт в підземних кабельних спорудах зв’язку (включаючи оплату АТ «Укртелеком» послуги технагляду, тощо), виконання будівельних робіт по Об’єкту згідно з розробленою проєктною документацією здійснюється Учасником за власний рахунок.

Строк виконання робіт з проектування Об’єкта складає не більше 30 календарних днів з моменту підписання договору (включає строк, необхідний для узгодження проекту Об’єкта з відповідними підрозділами АТ «Укртелеком», відповідними службами Замовника та іншими установами тощо).

На послуги, що надаються згідно з Договором, Виконавцем встановлюється гарантійний строк, що дорівнює 12 (дванадцятьом) місяцям.

Гарантійний строк обчислюється від дати підписання Сторонами Акту приймання наданих послуг по Об’єкту.

Виконавець зобов’язується усунути всі дефекти, які мають вплив на працездатність збудованих ВОЛЗ, та пов’язані з дефектом її частин, вузлів, матеріалів та/або неякісним наданням послуг за Договором.

Усі витрати, пов'язані з усуненням виявлених дефектів та/або наслідків неякісного виконання робіт, здійснюються за рахунок Виконавця.

Термін дії гарантійних зобов'язань, протягом якого ВОЛЗ не використовувалася за призначенням через наявність дефекту, у гарантійний строк експлуатації не зараховується.

Після усунення дефекту гарантійний строк експлуатації продовжується на час, витрачений на усунення дефекту.

Гарантійний ремонт збудованої ВОЛЗ здійснюється Виконавцем безпосередньо по трасі її прокладення. При цьому строк гарантійного ремонту не повинен перевищувати 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Виконавцем повідомлення про дефект. Після закінчення гарантійного ремонту Виконавець проводить вимірювання ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам з наданням Замовнику відповідного Акту.

4. Учасник повинен:

здійснити прокладання та монтаж кабелів ВОЛЗ згідно з розробленим Робочим проєктом на Об’єкті. При виконанні монтажних робіт слід дотримуватися вимог Положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, затверджених Постановою НКРЗІ від 06.09.2023 № 342. Виконання робіт з прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ передбачає придбання Учасником за власний рахунок усіх матеріалів та комплектуючих, необхідних для реалізації Робочого проекту.

провести вимірювання параметрів кабелів ВОЛЗ на відповідність технічних характеристик чинним нормам з наданням відповідних протоколів та актів. Надати паспорти ВОЛЗ.

після виконання робіт, відповідно до погодженої АТ «Укртелеком» та іншими установами проєктної документації з прокладання та монтажу кабелів ВОЛЗ, оформити акт опосвідчення кабелів, до якого обов’язково додати виконавче креслення проходження кабелів ВОЛЗ в каналах ККЕ з відображенням інформації про тип, марку, зовнішній діаметр кабелю, номери колодязів та номери каналів, в яких прокладено ці кабелі.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 616 666,67 грн. (два мільйони шістсот шістнадцять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.) з ПДВ.

Лот 1 – 433 766,67 грн.з ПДВ

Лот 2 – 654 875,00 грн.з ПДВ

Лот 3 – 946 963,33 грн.з ПДВ

Лот 4 – 781 061,67 грн.з ПДВ

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.