ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   Закупівля послуги з розширення функціональності ІКС 112  за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72250000-2  Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-12-13-019338-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:   Закупівля послуги з розширення функціональності ІКС 112  за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72250000-2  Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Закупівля послуги з розширення функціональності ІКС 112  за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 72250000-2  Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

Термін надання Послуг складає: до 31 грудня 2023 року.

Порядок оплати: по факту надання послуг.

| № | Найменування Послуг та Робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з розширення функціональності ІКС 112 - підключення областей «центрального макрорегіону» | послуга | 1 |

СКЛАД (ЗМІСТ) ВИМОГ

Перелік компонентів ІКС 112, щодо якої надаються Послуги:

| № | Найменування та версія | Коротке позначення | Кількість та од. виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisco Packaged Contact Center Enterprise 12.6 | PCCE | 1 cluster |
| 2 | Cisco Unified Communications Manager 14 | CUCM | 1 cluster |
| 3 | Eleveo Call Recording 7.1 у складі: - Zoom CalREC for CCE - High Availability for CallREC | Eleveo | 1 cluster |
| 4 | Ender Turing Contact Center Performance Management Platform, On-premises, bundle ET Speech Analytics 2.0 | ET-SA | 1 cluster |
| 5 | Smiddle Manager, Smiddle Omnichannel, Smiddle Recording i Smiddle Webex to UCCE Connector | VideoCall | 1 cluster |
| 6 | Cisco Unified Border Element v14 | CUBE | 256 sessions |
| 7 | Сервер Cisco Business Edition 7000H (M5) | BE7H | 2 шт |
| 8 | Сервер Cisco Business Edition 7000H (M6) | BE7H | 2 шт |
| 8 | Голосовий шлюз ISR4451 | ISR4451 | 2 шт |

Детальний опис та склад «Послуги з розширення функціональності ІКС 112 - підключення областей «центрального макрорегіону»:

1.	Налаштування серверів BE7H-M6-K9:

- Конфігурація CIMC інтерфейсу для віддаленого доступу та керування серверами;

- Об’єднання дисків в логічні елементи (RAID);

- Оновлення гіпервізора VMware ESXi на серверах;

- Налаштування параметрів мережевих інтерфейсів;

- Створення групи портів віртуального комутатора (port group);

- Конфігурація віртуальних комутаторів VMware ESXi.

- Міграція віртуальних серверів ІКС між наявними VMware ESXi для забезпечення відмовостійкої конфігурації компонентів контакт-центру та CRM.

2.	Налаштування платформи Контакт-центр для підключення Центрального регіону, обробки вхідних викликів та забезпечення можливості переадресації на служби 1хх:

- Створення ICM сценарію маршрутизації викликів в Контакт-центр Житомирської області.

- Створення ICM сценарію маршрутизації викликів в Контакт-центр Вінницької області.

- Створення ICM сценарію маршрутизації викликів в Контакт-центр Чернігівської області.

- Створення ICM сценарію маршрутизації викликів в Контакт-центр Черкаської області.

- Доробка ICM сценарію лічильника викликів, які надійшли з Житомирської області для подальшого використання номеру лічильника в одній із частині номеру згідно вимог нормалізації номерів CRM.

- Доробка ICM сценарію лічильника викликів, які надійшли з Вінницької області для подальшого використання номеру лічильника в одній із частині складового номеру згідно вимог нормалізації номерів CRM.

- Доробка ICM сценарію лічильника викликів, які надійшли з Чернігівської області для подальшого використання номеру лічильника в одній із частині складового номеру згідно вимог нормалізації номерів CRM.

- Доробка ICM сценарію лічильника викликів, які надійшли з Черкаської області для подальшого використання номеру лічильника в одній із частині складового номеру згідно вимог нормалізації номерів CRM.

- Додавання номера Житомирської області в ICM об’єкти для маршрутизації викликів в Контакт-центр.

- Додавання номера Вінницької області в ICM об’єкти для маршрутизації викликів в Контакт-центр.

- Додавання номера Чернігівської області в ICM об’єкти для маршрутизації викликів в Контакт-центр.

- Додавання номера Черкаської області в ICM об’єкти для маршрутизації викликів в Контакт-центр.

- Створення SIP profile модифікації SIP headers на голосових шлюзах для нормалізації складового номеру викликів, які надійшли з Житомирської області.

- Створення SIP profile модифікації SIP headers на голосових шлюзах для нормалізації складового номеру викликів, які надійшли з Вінницької області.

- Створення SIP profile модифікації SIP headers на голосових шлюзах для нормалізації складового номеру викликів, які надійшли з Чернігівської області.

Створення SIP profile модифікації SIP headers на голосових шлюзах для нормалізації складового номеру викликів, які надійшли з Черкаської області.

Учасник якого визначено переможцем процедури закупівлі, до 01.02.2024 року проводить науково-технічну експертизу та/або експертну оцінку та/або незалежну оцінку вартості послуг, за результатом аукціону/розкриття тендерних пропозицій, вказаних в Додатку 5 до тендерної документації та надає Замовнику документ що підтверджує вартість вказаних послуг. У разі надання документу де вартість послуг буде нижча ніж зазначив Учасник за результатом аукціону/розкриття тендерних пропозицій, Учасник-Переможець зобов’язується відшкодувати, на рахунок Замовника, різницю між вартістю послуг за результатом проведеної процедури закупівлі та вартістю послуг, що вказана в документі за результатом проведеної експертизи в повному обсязі (надати у складі тендерної документації гарантійний лист).

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 941 000,00 грн. (дев’ятсот сорок одна тисяча гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.