ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля воріт секційних з монтажем за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-12-17-008099-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля воріт секційних з монтажем за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до закупівель товарів з монтажем

| № з/п | Назва товару | Кількість | Одиниця виміру | Країна-виробник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворота секційні з монтажем (тип 1) | 8 | шт. | Україна |
| 2 | Ворота секційні з хвірткою у полотні, з монтажем (тип 2) | 10 | шт. | Україна |
| 3 | Ворота секційні з монтажем (тип 3) | 3 | шт. | Україна |
| 4 | Ворота секційні з хвірткою у полотні, з монтажем (тип 4) | 3 | шт. | Україна |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, роботи з демонтажу, монтажу та пусконалагодження воріт секційних, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

Специфікація товару

| Ворота секційні з монтажем (тип 1) | Розміри (ширина х висота) - 2330х2750 мм |
| --- | --- |
|  | Тип воріт: стандартний монтаж |
|  | Перемичка - більше 400 мм |
|  | Сендвіч-панелі товщиною не менше 40 мм. Зовнішній та внутрішній сталевий оцинкований лист 0,4 мм. Сталеві підсилювачі товщиною 1 мм. Наповнення - пінополіуретан із коефіцієнтом теплопередачі не гірше 0,5 м²·°C/Вт; Захист від защемлення пальців; Ущільнення по всьому периметру (термоізоляція). Колір зовні – антрацит 7016 Колір зсередини - білий 9010 Фурнітура – оцинкована, товщиною 2мм, з посиленим захистом від корозії. Рухливі елементи воріт: бічні заглушки, проміжні петлі, ролики, кронштейни покриті подвійним шаром цинку. Торсіонний механізм (не менше 25000 циклів відкривання) із захистом від обриву пружин. Спосіб відчинення - ручний Замок - засув Ручка підйому Тип направляючих – низький підйом. Монтаж на попередньо підготовлений отвір, розміри якого ширина 2330 мм, висота 2750 мм Металоконструкція для монтажу воріт: зварна, з анкерним кріпленням до несучих елементів. Матеріал: профільні труби - верхня 80х60х3 мм – 3шт., бокові 100х60х3 мм – 2 шт. Покриття: очищене прогрунтоване та пофарбоване антикорозійною фарбою у два шари. Кронштейни, виготовлення, фарбування, доставка, монтаж на об’єкті Замовника Вітростійкість: не нижче 3 класу |
| Ворота секційні з хвірткою у полотні, з монтажем (тип 2) | Розміри (ширина х висота) - 2330х2750 мм |
|  | Тип воріт: стандартний монтаж |
|  | Перемичка - більше 400 мм |
|  | Сендвіч-панелі товщиною не менше 40 мм. Зовнішній та внутрішній сталевий оцинкований лист 0,4 мм. Сталеві підсилювачі товщиною 1 мм. Наповнення - пінополіуретан із коефіцієнтом теплопередачі не гірше 0,5 м²·°C/Вт; Захист від защемлення пальців; Ущільнення по всьому периметру (термоізоляція). Колір зовні – антрацит 7016 Колір зсередини - білий 9010 Фурнітура – оцинкована, товщиною 2мм, з посиленим захистом від корозії. Рухливі елементи воріт: бічні заглушки, проміжні петлі, ролики, кронштейни покриті подвійним шаром цинку. Торсіонний механізм (не менше 25000 циклів відкривання) із захистом від обриву пружин. Спосіб відчинення - ручний Замок - засув Ручка підйому Тип направляючих – низький підйом. Монтаж на попередньо підготовлений отвір, розміри якого ширина 2330 мм, висота 2750 мм Металоконструкція для монтажу воріт: зварна, з анкерним кріпленням до несучих елементів. Матеріал: профільні труби - верхня 80х60х3 мм – 3шт., бокові 100х60х3 мм – 2 шт. Покриття: очищене прогрунтоване та пофарбоване антикорозійною фарбою у два шари. Кронштейни, виготовлення, фарбування, доставка, монтаж на об’єкті Замовника Вітростійкість: не нижче 3 класу Комплект автоматики Гант (Китай) GM1200 живлення - 24В площа воріт до 16м.кв. зусилля - 1200Н захист- IP20 Комплект фотоелементів Nice EPM (Італія) для зовнішнього використання дальність дії - 15м захист - ІР44 живлення - 12/24В |
|  | Хвіртка: 1 шт. в полотні. Розміри (ширина х висота) - 840х1830мм Вбудована у полотно воріт. Розміщення в полотні: в центрі Поріг: 25 мм Сендвіч-панелі товщиною не менше 40 мм. Зовнішній та внутрішній сталевий оцинкований лист 0,4 мм. Сталеві підсилювачі товщиною 1 мм. Наповнення - пінополіуретан із коефіцієнтом теплопередачі не гірше 0,5 м²·°C/Вт; Ущільнення по всьому периметру (термоізоляція). Колір зовні – антрацит 7016 Колір зсередини - білий 9010 Оснащена дотягувачем, замком з комплектом ключів, ручками. Колір фурнітури - сірий Замок в хвіртці – Стандарт (ключ ззовні) Напрямок відкривання – назовні, під 90°. |
| Ворота секційні з монтажем (тип 3) | Розміри (ширина х висота) - 2000х2250 мм |
|  | Тип воріт: стандартний монтаж |
|  | Перемичка - більше 400 мм |
|  | Сендвіч-панелі товщиною не менше 40 мм. Зовнішній та внутрішній сталевий оцинкований лист 0,4 мм. Сталеві підсилювачі товщиною 1 мм. Наповнення - пінополіуретан із коефіцієнтом теплопередачі не гірше 0,5 м²·°C/Вт; Захист від защемлення пальців; Ущільнення по всьому периметру (термоізоляція). Колір зовні – антрацит 7016 Колір зсередини - білий 9010 Фурнітура – оцинкована, товщиною 2мм, з посиленим захистом від корозії. Рухливі елементи воріт: бічні заглушки, проміжні петлі, ролики, кронштейни покриті подвійним шаром цинку. Торсіонний механізм (не менше 25000 циклів відкривання) із захистом від обриву пружин. Спосіб відчинення - ручний Замок - засув Ручка підйому Тип направляючих – низький підйом. Монтаж на попередньо підготовлений отвір, розміри якого ширина 2330 мм, висота 2750 мм Сендвіч-панелі товщиною не менше 40 мм. Зовнішній та внутрішній сталевий оцинкований лист 0,4 мм. Сталеві підсилювачі товщиною 1 мм. Наповнення - пінополіуретан із коефіцієнтом теплопередачі не гірше 0,5 м²·°C/Вт; Захист від защемлення пальців; Ущільнення по всьому периметру (термоізоляція). Колір зовні – антрацит 7016 Колір зсередини - білий 9010 Фурнітура – оцинкована, товщиною 2мм, з посиленим захистом від корозії. Рухливі елементи воріт: бічні заглушки, проміжні петлі, ролики, кронштейни покриті подвійним шаром цинку. Торсіонний механізм (не менше 25000 циклів відкривання) із захистом від обриву пружин. Спосіб відчинення - ручний Замок - засув Ручка підйому Тип направляючих – низький підйом. Монтаж на попередньо підготовлений отвір, розміри якого ширина 2330 мм, висота 2750 мм Металоконструкція для монтажу воріт: зварна, з анкерним кріпленням до несучих елементів. Матеріал: профільні труби - верхня 80х60х3 мм – 3шт., бокові 100х60х3 мм – 2 шт. Покриття: очищене прогрунтоване та пофарбоване антикорозійною фарбою у два шари. Кронштейни, виготовлення, фарбування, доставка, монтаж на об’єкті Замовника Вітростійкість: не нижче 3 класу |
| Ворота секційні з хвірткою у полотні, з монтажем (тип 4) | Розміри (ширина х висота) - 2000х2250 мм |
|  | Тип воріт: стандартний монтаж |
|  | Перемичка - більше 400 мм |
|  | Сендвіч-панелі товщиною не менше 40 мм. Зовнішній та внутрішній сталевий оцинкований лист 0,4 мм. Сталеві підсилювачі товщиною 1 мм. Наповнення - пінополіуретан із коефіцієнтом теплопередачі не гірше 0,5 м²·°C/Вт; Захист від защемлення пальців; Ущільнення по всьому периметру (термоізоляція). Колір зовні – антрацит 7016 Колір зсередини - білий 9010 Фурнітура – оцинкована, товщиною 2мм, з посиленим захистом від корозії. Рухливі елементи воріт: бічні заглушки, проміжні петлі, ролики, кронштейни покриті подвійним шаром цинку. Торсіонний механізм (не менше 25000 циклів відкривання) із захистом від обриву пружин. Спосіб відчинення - ручний Замок - засув Ручка підйому Тип направляючих – низький підйом. Монтаж на попередньо підготовлений отвір, розміри якого ширина 2330 мм, висота 2750 мм Металоконструкція для монтажу воріт: зварна, з анкерним кріпленням до несучих елементів. Матеріал: профільні труби - верхня 80х60х3 мм – 3шт., бокові 100х60х3 мм – 2 шт. Покриття: очищене прогрунтоване та пофарбоване антикорозійною фарбою у два шари. Кронштейни, виготовлення, фарбування, доставка, монтаж на об’єкті Замовника Вітростійкість: не нижче 3 класу Комплект автоматики Гант (Китай) GM1200 живлення - 24В площа воріт до 16м.кв. зусилля - 1200Н захист- IP20 Комплект фотоелементів Nice EPM (Італія) для зовнішнього використання дальність дії - 15м захист - ІР44 живлення - 12/24В |
|  | Хвіртка: 1 шт. в полотні. Розміри (ширина х висота) - 840х1830мм Вбудована у полотно воріт. Розміщення в полотні: в центрі Поріг: 25 мм Сендвіч-панелі товщиною не менше 40 мм. Зовнішній та внутрішній сталевий оцинкований лист 0,4 мм. Сталеві підсилювачі товщиною 1 мм. Наповнення - пінополіуретан із коефіцієнтом теплопередачі не гірше 0,5 м²·°C/Вт; Ущільнення по всьому периметру (термоізоляція). Колір зовні – антрацит 7016 Колір зсередини - білий 9010 Оснащена дотягувачем, замком з комплектом ключів, ручками. Колір фурнітури - сірий Замок в хвіртці – Стандарт (ключ ззовні) Напрямок відкривання – назовні, під 90°. |

Якість товару: Запропонований товар повинен бути новим (не бути таким, що вживався чи експлуатувався), з повною комплектацією, без зовнішніх пошкоджень, не брудним, виготовленим не раніше 2025 року (надати гарантійний лист).

Якість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТ, ТУ, сертифікатам відповідності та/або інший документ щодо посвідчення якості, безпечності та дозволу використання, встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію, іншим нормам, що встановлені для даного товару. Якщо товар не підлягає сертифікації, надається довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

Із товаром поставляються технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, гарантійні талони тощо, передбачені для товару.

Гарантійний термін експлуатації: не менше 2 років.

Місце поставки та монтажу: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28.

Строк поставки та монтажу: до 31 березня 2026 року.

Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Постачальника, його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника. Постачальник зобов’язаний поставляти товар в кількості та комплектації, зазначеній в технічній специфікації, про що надається гарантійний лист.

Постачальник зобов’язується установити товар та здійснити пусконалагодження на об’єкті Замовника, про що надається гарантійний лист.

Додатково: Пропозиція Учасника повинна містити опис запропонованого товару, що пропонується з зазначенням точної назва виробника, країни походження та технічних характеристик складових частин. Опис повинен містить порівняльну таблицю параметрів на предмет відповідності запропонованого товару до технічних характеристик, в тому числі фотоілюстрації зовнішнього вигляду товару.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 783 795,00 грн. (два мільйони сімсот вісімдесят три тисячі сімсот дев’яносто п’ять гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.