ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля зварювального апарату для волоконно-оптичних ліній зв’язку в комплекті за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 42660000-0 — Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-02-18-006088-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля зварювального апарату для волоконно-оптичних ліній зв’язку в комплекті за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 42660000-0 — Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Назва системи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зварювальний апарат для волоконно-оптичних ліній зв’язку в комплекті | комп. | 1 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доставка товару, розвантаження, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення. Також до супутніх послуг входять послуги з монтажу та пусконалагоджування Товару.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зварювальний апарат для волоконно-оптичних ліній зв’язку в комплекті, у складі: | комп. | 1 |
| 1.1. | Зварювальний апарат для оптоволокна Fujikura 86S+ або еквівалент | шт. | 1 |
| 1. Загальні вимоги Параметр Вимога Метод юстування Активний по серцевині Кількість волокон Одиночне волокно Типи волокон Одномодове та багатомодове 2. Параметри оптичного волокна Діаметр оболонки волокна Від 80 до 150 мкм Діаметр захисного покриття До 3000 мкм Довжина сколу Від 5 до 16 мм 3. Показники якості зварювання Середні втрати при зварюванні (визначені методом cut-back відповідно до стандартів ITU-T): Тип волокна Середні втрати, дБ ITU-T G.652 Не більше 0,02 ITU-T G.651 Не більше 0,01 ITU-T G.653 Не більше 0,04 ITU-T G.654 Не більше 0,04 ITU-T G.655 Не більше 0,04 ITU-T G.657 Не більше 0,02 4. Часові характеристики Час зварювання (SM FAST) 7–9 секунд Час зварювання (AUTO) 14–16 секунд 5. Механічні показники Тест на розтяг звареного волокна Не менше 2,0 Н Ресурс електродів Не менше 5000 зварювань 6. Фізичні характеристики апарата Ширина 170 мм ± 2 мм Глибина 173 мм ± 2 мм Висота 150 мм ± 2 мм Маса (з батареєю) Не більше 2,8 кг 7. Умови експлуатації Робоча температура Від -10 °C до +50 °C Температура зберігання Від -40 °C до +80 °C Вологість До 95 % без конденсації Максимальна висота експлуатації До 5000 м над рівнем моря 8. Живлення та акумулятор Живлення від мережі AC 100–240 В, 50/60 Гц Тип акумулятора Літій-іонний Вихідна напруга Близько 14,4 В Ємність акумулятора Не менше 6380 мА·год Кількість циклів роботи Не менше 300 циклів зварювання та усадки Ресурс акумулятора Не менше 500 циклів заряджання Вага акумулятора Не більше 0.57 кг 9. Дисплей та оптична система Тип дисплея TFT LCD, сенсорний Діагональ Не менше 4,9 дюйма Оптичне збільшення 200–320× Підсвітка V-канавок Світлодіодна (LED) 10. Інтерфейси та комунікації Підключення до ПК USB 2.0 (Mini-B) USB для зовнішніх пристроїв USB 2.0 Type-A, 5 В / 500 мА Бездротовий інтерфейс Bluetooth 4.1 LE 11. Зберігання та облік даних Кількість режимів зварювання Не менше 100 Кількість режимів термоусадки Не менше 30 Кількість збережених результатів Не менше 20 000 Кількість зображень Не менше 100 12. Комплектація Мережевий адаптер живлення ADC-20 – 1 шт. Мережевий шнур живлення ACC-15- 1 шт. Шнур живлення DCC-20 для підключення до автомобільного прикурювача – 1шт. Шнур живлення DCC-21 для підключення до зовнішнього акумулятора (з крокодилами)– 1 шт. Ремінь ST-02 для перенесення апарату -1 шт. Акумуляторна батарея – 1 шт. Мережевий AC-адаптер – 1 шт. Набір тримачів для волокна з різним діаметром покриття – 1 шт. Термоусадкова піч – 1 шт. Транспортний кейс - 1 шт Короткий довідковий посібник – 1 шт. Гарантійний строк експлуатації: ____________________(зазначається учасником) Виробник: ______________________________________ (зазначається учасником) Країна виробництва: ______________________________(зазначається учасником) |  |  |  |
| 1.2. | Автоматичний сколювач Fujikura CT50 або еквівалент | шт. | 1 |
| Технічні характеристики Волокно 125 мкм ±1 мкм Кількість волокон 12 Тип оболонок волокна (в залежності від прижиму) 1. Від Ø160 мкм до Ø900 мкм 2. Від Ø2 мм до Ø3 мм Кут сколу 90º±0.5º Довжина очищеного від покриття волокна В оболонці до 250 мкм – 5…20 мм В оболонці більше 250 мкм – 10…20 мм Наявність контейнера для сколотого волокна: Так. Ресурс леза 60 000 зрізів ± 500 Бездротове з’єднання не гірше Bluetooth 4.1 LE Живлення 2 батарейки типу ААА Температура експлуатації 0°С… +40°С Розміри (ДхШхВ) 120×95×58 мм ± 2 мм. Маса не менше 300 г. Комплектація Поміст для установки волокон без притискної пластинки AD-50 (поставляється окремо). Поміст для установки волокон з притискною пластинкою AD-10-M24. Установча пластинка SPA-CT08-10 (прикріплена до сколювача). Коротка інструкція. Пластиковий футляр для перенесення сколювача. Гарантійний строк експлуатації: ____________________(зазначається учасником) Виробник: ______________________________________ (зазначається учасником) Країна виробництва: ______________________________(зазначається учасником) |  |  |  |

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:

- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 341 000,00 грн. (триста сорок одна тисяча гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.