ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля бездротових точок доступу за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-12-15-002184-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля бездротових точок доступу за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Назва системи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бездротова точка доступу | шт | 30 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ

|  | Технічні характеристики |
| --- | --- |
| Характеристики 802.11ax (усе перелічене, не гірше) | - 2x2 uplink/downlink MU-MIMO with two spatial streams (6 GHz) - 2x2 downlink MU-MIMO with two spatial streams (2.4 GHz and 5 GHz) - Uplink/downlink OFDMA - TWT - BSS coloring - MRC - 802.11ax beamforming - 20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels (6 GHz) - 20-, 40-, and 80-MHz channels (5 GHz) - 20-MHz channels (2.4 GHz) - PHY data rates up to 3.9 Gbps (2x2 160 MHz on 6 GHz, 2x2 80 MHz on 5 GHz, and 2x2 20 MHz on 2.4 GHz) - Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive) - 802.11 DFS - CSD support - WPA3 support |
| Характеристики 802.11ac (усе перелічене, не гірше) | - 2x2 downlink MU-MIMO with two spatial streams - MRC - 802.11ac beamforming - 20-, 40-, and 80-MHz channels - PHY data rates up to 866.7 Mbps (2x2 80 MHz on 5 GHz) - Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive) - 802.11 DFS - CSD support - WPA3 support |
| Сертифікати (усе перелічене) | - Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 6 (R2), Wi-Fi 6E, WPA3-R3, WPA3-Suite B, Enhanced Open Security - Bluetooth SIG: Bluetooth Low Energy |
| Інтерфейси (усе перелічене) | - щонайменше один порт 100M/1000M/2.5G Multigigabit Ethernet (RJ-45); - щонайменше один консольний порт для керування (RJ-45); - щонайменше один порт USB 2.0 at 4.5W. |
| Електроживлення, що забезпечує повну функціональність (усе перелічене) | - Power over Ethernet 802.3bt (UPOE) - Power over Ethernet 802.3at (PoE+) - DC power adapter (30W, 12VDC) |
| Інтегровані антени (усе перелічене, не гірше) | - 2,4 ГГц, пікове підсилення 4 дБі, всеспрямовані за азимутом; - 5 ГГц, пікове підсилення 5 дБі, всеспрямовані за азимутом; - 6 ГГц, пікове підсилення 5 дБі, всеспрямовані за азимутом. |
| Підтримка стандартів (усе перелічене) | - Safety: - IEC 60950-1 / IEC 62368-1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex) - EN 60950-1 / EN 62368-1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex) - UL 60950-1 / UL62368-1 3rd (with Ed.2 Deviation annex) - CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 3rd - (with Ed.2 Deviation annex) - AS/NZS60950.1 / AS/NZS62368.1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex) - UL 2043 - Class III equipment - Emissions: - CISPR 32 (rev. 2015) +AMD1:2019 - EN 55032:2015/A11:2020 - EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 - EN61000-3-3:2013+A1:2019 - AS/NZS CISPR32: 2015+AMD1:2020 - 47 CFR FCC Part 15B - ICES-003 (Issue 7, Class B) - VCCI-CISPR 32:2016 - CNS 13438:2006 (95) - KS C 9832:2019 - Immunity: - EN 55035: 2017+A11:2020 - KS C 9835:2019 - Emissions and immunity: - EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) - EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) - QCVN 112:2017/BTTTT - KS X 3124:2020 - KS X 3126:2020 - EN 61000-6-1: 2019 - Radio: - EN 300 328 (v2.2.2) - EN 301 893 (v2.1.1) - EN 303 687 (v0.0.14, draft) - AS/NZS 4268 (rev. 2017) - 47 CFR FCC Part 15C, 15.247, 15.407 - RSP-100 - RSS-GEN - RSS-247 - LP002 - RF safety: - EN 50385:2017 - EN 62311:2020 - AS/NZS 2772.2 (rev. 2016) - 47 CFR Part 2.1091 - RSS-102 - IEEE standards: - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3af/at/bt - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax - IEEE 802.11h, 802.11d - Security: - WPA2-Personal (802.11i) - WPA2-Enterprise with 802.1X - WPA3-Personal, WPA3-Enterprise - WPA3-Enhanced Open (OWE) - Advanced Encryption Standard (AES) - Extensible Authentication Protocol (EAP) types: - EAP-Transport Layer Security (TLS) - EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) v2 - Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAP v2 - EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) - PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) - EAP-Subscriber Identity Module (SIM) |
| Масо-габаритні характеристики (не більше) | - розміри 200 x 200 x 45 мм (без монтажного кронштейну й інших аксесуарів) - маса 930 г (без монтажного кронштейну й інших аксесуарів) |
| Вимоги до зовнішнього середовища (не гірше) | - робочі - температура: від 0°C до 50°C - вологість: 10% – 90% без конденсації - випробування висоти: 3000 м при 40 °C - при зберіганні та транспортуванні - температура: від -30°C до 70°C - випробування висоти: 4600 м при 25 °C |
| Додаткові вимоги (обов’язково) | - комплект для монтажу на стелі має постачатися разом із пристроєм |
| Гарантійна підтримка (не гірше) | - обмежена довічна від виробника (Lifetime Limited Hardware Warranty) |
| Сервісна підтримка SNTC-8X5XNBD (або аналог, не гірше) | - Умови розширеної гарантії повинні включати в себе можливість реєстрації сервісних випадків в режимі 24х7х365, оновлення мікрокоду системи і версій встановленого програмного забезпечення безпосередньо в службі підтримки виробника; - Виробник забезпечує авансову гарантійну заміну обладнання в режимі 8х5хNBD (5 днів, 8 години, наступний робочий день), у випадку підтвердження необхідності заміни спеціалістом сервісної підтримки виробника; - Надання консультацій по телефону, електронній пошті та на сайті підтримки виробника з питань установки, конфігурування й експлуатації обладнання з понеділка по неділю з 00.00 до 24.00 годин цілодобово; - Постійний (24х7) авторизований доступ до сайту виробника; - Тривалість сервісної підтримки має бути щонайменше три роки (36 місяців). |
| Підписка до точок бездротового доступу AIR-DNA-A (або аналог) (не гірше) | - Обов’язкова підтримка точок бездротового доступу із цієї закупівлі; - Наявність функцій автоматизації та моніторингу; - Наявність функції легкого централізованого керування; - Наявність функцій AI Endpoint Analytics та AI Network Analytics при використанні точки доступу разом із DNA Center; - Наявність розширених функцій аналітики і збору телеметрії DNA Spaces; - Наявність функцій визначення місцерозташування клієнтських пристроїв; - Тривалість підписки має бути щонайменше три роки (36 місяців). |

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання:

- на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

- на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником. Якщо Учасник пропонує товар, технічні характеристики якого відрізняються від наведених вище, він повинен обов’язково надати порівняльну таблицю щодо відповідності технічних характеристик запропонованого товару наведеним Замовником характеристикам. Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 721 686,10  грн. (два мільйони сімсот двадцять одна гривня 10 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.