ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Виготовлення проєктної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі закритого складу літ. «М», м. Київ, вул. Волинська, 26» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-12-09-000783-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Виготовлення проєктної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі закритого складу літ. «М», м. Київ, вул. Волинська, 26» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

Виготовлення проєктної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі закритого складу літ. «М», м. Київ, вул. Волинська, 26» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

| № п/п | Перелік основних відомостей та вимог | Зміст основних відомостей та вимог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкту | Капітальний ремонт будівлі закритого складу літ. «М», м. Київ, вул. Волинська, 26» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування» |
| 2 | Підстава для проектування | Договір |
| 3 | Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| 4 | Дані про замовника | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ» |
| 5 | Джерело фінансування | Державний бюджет |
| 6 | Дані про генерального проектувальника | ФОП Марунчак Богдан Юрійович |
| 7 | Стадійність проектування з визначенням затверджуваної стадії | Одна стадія “Робочий проект” |
| 8 | Інженерні вишукування | Інженерно-геодезичні вишукування |
| 9 | Дані про особливості умови будівництва( сейсмічність, просадні ґрунти підроблю вальні і підтоплю вальні території тощо). | Відсутні |
| 10 | Визначення класу наслідків (відповідальності) і встановленого строку експлуатації | Виконати розрахунки відповідно вимог ДСТУ-Н Б.В.1.2-16:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» |
| 11 | Дані про особливі умови будівництва | Відсутні |
| 12 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкта | - Заміна всіх дерев’яних вікон та дверей будівлі на металопластикові з покращеною енергоефективністю; - Улаштування віконних отворів у зовнішніх стінах 2го поверху; - Розширення існуючих віконних отворів; - Улаштування вхідної групи з навісом; - Демонтаж та заміна навісу над входом; - Ремонт зовнішніх сходів та парапету; - Ремонт цегляної кладки з повною або частковою заміною; - Утеплення частини фасаду; - Улаштування оздоблення фасаду; - Ремонт покрівлі з частковою заміною пиріжка покрівлі (без втручання в несучі конструкції); - Ремонт зовнішніх сходів на покрівлю; - Улаштування вимощення навколо будівлі; - Заміна системи дощової каналізації; - Заміна всіх внутрішніх дверей; - Заміна фінішного покриття підлоги в усіх приміщеннях будівлі; - Улаштування фінішного покриття стелі в усіх приміщеннях; - Ремонт внутрішніх стін всіх приміщень з улаштуванням фінішного покриття; - Улаштування санітарних приборів в санвузлах; - Ремонт сходової клітини; - Заміна огородження сходів; - Демонтаж внутрішніх перегородок; - Улаштування нових перегородок відповідно до планувальних рішень; - Встановлення системи кондиціювання; - Заміна існуючої системи опалення на електричні конвектори; - Заміна внутрішніх мереж каналізації та водопроводу; - Заміна електротехнічної мережі будівлі; - Улаштування системи СКС, відеонагляду; - Улаштування системи протипожежної сигналізації; - Улаштування зовнішніх протипожежних дверей; - Улаштування вимощення навколо будівлі; - Улаштування гідроізоляції приміщень; - Улаштування приміщення с/в та санітарних приборів; - Ремонт стелі з закладанням люка; - Встановлення системи кондиціювання; |
| 13 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | В одну чергу |
| 14 | Вказівки про необхідність: |  |
|  | 1) розроблення індивідуальних технічних вимог; | Відсутні |
|  | 2). Розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсній основі; | Відсутні |
|  | 3) Попередні погодження проектних рішень; | - Відсутні |
|  | 4). Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень, інтер’єрів, їх склад та форма; | Відсутні |
|  | 5). Виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування | Відсутні |
|  | 6). Технічний захист інформації | Згідно діючого договору |
| 15 | Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма. | Визначається згідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». |
| 16 | Вимоги до благоустрою майданчика | Відсутні |
| 17 | Вимоги до інженерного захисту територій та об’єктів, виробнича програма. | Відсутні |
| 18 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище». | Відсутні |
| 19 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності. | Згідно діючих нормативів |
| 20 | Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник. | Відсутні |
| 21 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно діючих нормативів |
| 22 | Вимоги до розробки розділу інженерно-технічних заходів з цивільного захисту (цивільної оборони) | Відсутні |
| 23 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту. | Згідно діючого законодавства |
| 24 | Містобудівні вимоги щодо території | Відсутні (роботи виконуються в межах існуючих фундаментів будівель) |
| 25 | Призначення нежитлових будівель | Складські приміщення |
| 26 | Вимоги до інклюзивності об’єкту | Відсутні |
| 27 | Перелік будинків і споруд що проектуються у складі комплексу. | - Закритий склад літ. «М» |
| 28 | Кількість примірників кошторисної документації | 4 примірники в паперовому виді та 1 електронний носій |
| 29 | Основні вимоги до проектування | Розробити наступні розділи: Генеральний план Архітектурні рішення Архітектура інтер'єрів Кошторисна документація Водопровід і каналізація Електротехнічні рішення Опалення, вентиляція, та кондиціонування Комплекс слабкострумових мереж. Відеоспостереження. Контроль доступу |
| 30 | Вимоги до кошторисної документації. | 1. Відомість обсягів основних будівельних робіт та будівельних матеріалів. 2. Виконати розрахунок вартості об’єкта будівництва у поточних цінах 2023 року з врахуванням вимог чинного законодавства. 3. При складанні кошторису на проектно-вишукувальні роботи, який визначається за формою 3-П”, при розрахунку вартості одного людино-дня користуватися настанови з визначення вартості проектних, науково проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво 4. Обов’язково надати «Розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат» за попередній період у разі включення зазначених показників до кошторису на проектно-вишукувальні роботи. |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 346 908,55 грн. (триста сорок шість тисяч дев’ятсот вісім гривень 55 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.