ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля мережевого обладнання (комутатори в комплекті) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 32420000-3 «Мережеве обладнання»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-04-10-008368-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля мережевого обладнання (комутатори в комплекті) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 32420000-3 «Мережеве обладнання»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № з/п | Найменування обладнання | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комутатори в комплекті | комлект | 16 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, навантаження, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДАНАННЯ

| № з/п | Найменування обладнання, технічні характеристики та вимоги до обладнання |  | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комутатор Cisco C9350 24-port data only (C9350-24T) або еквівалент у складі: - Комутатор Cisco C9350 24-port data only (C9350-24T) – 1 шт.; - Сервісна підписка CON-L1NBD-C935024T – 1 шт.; - Блок живлення PWR-C2-500WAC-I/2 – 1 шт.; - Мережевий модуль C9350-NM-8Y – 1 шт.; - Кабель стекування STACK-T1A-50CM – 1 шт.; - Кабель стекування живлення CAB-SPWR-35CM – 1шт.; - Підписка LIC-CS-AC1-M-E – 1 шт.; - Оптичний DAC-кабель SFP-10G-AOC1M= –2 шт.; - Оптичний DAC-кабель SFP-10G-AOC2M= –2 шт.; - Оптичний DAC-кабель SFP-10G-AOC3M= –2 шт. |  | комлект | 16 |
|  | Технічні характеристики та вимоги до обладнання: |  |  |  |
|  | Загальні вимоги | - Встановлення у шафу: - для встановлення у стандартні 19’ монтажні шафи; - висота не більше ніж 1 RU; - Живлення обладнання: - підтримка встановлення до 3-х незалежних блоків живлення змінного струму (AC) з можливістю гарячої заміни (Hot-Swappable); - наявність блоків живлення типу AC (змінного струму), не гірше ніж 500 Вт, 2 шт.; - Порти та інтерфейси: - Портів типу 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45 – не менше ніж 24 шт.; - Наявність одного змінного мережевого модулю з гнучкою конфігурацією портів, що забезпечує підтримку не менше ніж 8 портів 1/10/25 Gbps (SFP28) або 4 портів 40/50 Gbps (SFP56); - Обов’язково в комплекті стек-кабель довжиною – не менше ніж 50 см; - Обов’язково в комплекті стек-кабель живлення довжиною – не менше ніж 35 см; - Ethernet Management Port, RJ-45 10/100/1000; - Management Console Port, RJ45 console; - USB Type C console port; - USB Type C host port; - Додаткові кабелі: - Обов’язково в комплекті стек-кабель довжиною – не менше ніж 50 см; - Обов’язково в комплекті стек-кабель живлення довжиною – не менше ніж 35 см; - Обов’язково в комплекті оптичний DAC-кабель 10GBASE, довжиною 1 м. (SFP-10G-AOC1M=) – не менше ніж 2 шт.; - Обов’язково в комплекті оптичний DAC-кабель 10GBASE, довжиною 2 м. (SFP-10G-AOC2M=) – не менше ніж 2 шт.; - Обов’язково в комплекті оптичний DAC-кабель 10GBASE, довжиною 3 м. (SFP-10G-AOC3M=) – не менше ніж 2 шт. - Комутаційна здатність – не менше ніж 448 Gbps; - Швидкість пересилання – не менше ніж 333.312 Mpps; - Підтримка технології апаратного стекування, що забезпечує об’єднання до 8 пристроїв у єдиний логічний вузол із загальною пропускною здатністю шини – не менше ніж 1.6 Tbps; - Розмір таблиці MAC-адрес – не менше ніж 64 000 MAC-адрес; - Загальна кількість IPv4 маршрутів – не менше ніж 192 000; - Кількість IPv6 routing записів – не менше ніж 96 000; - Кількість Multicast routing записів – не менше ніж 8 000; - Кількість QoS ACL записів – не менше ніж 2 000; - Кількість Security ACL записів – не менше ніж 5 000; - Ємність пакетного буферу – не менше ніж 36 Мбайт; - Кількість NetFlow записів – не менше ніж 64 000 (32 000 ingress та 32 000 egress); - Об’єм оперативної пам’яті – не менше ніж 16 Гбайт; - Об’єм флеш пам’яті – не менше ніж 18 Гбайт; - Кількість VLAN – не менше ніж 4 094; - Загальна кількість SVI – не менше ніж 2 000; - Розмір Jumbo фрейму – не менше ніж 9 216 байт. |  |  |
|  | Проліцензовані функціональні можливості | - Cisco Switching Essentials; - Термін дії підписки не менше, ніж 3 роки; - Режим керування On-Premise; - Повна підтримка Layer 2 комутації; - Маршрутизація Routed Access: RIP, EIGRP Stub, OSPF (не менше ніж 1 000 маршрутів); - PBR (Policy-Based Routing); - PIM Stub Multicast (не менше ніж 1 000 маршрутів); - VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol); - IP SLA Responder; - SSO (Stateful Switchover); - PVLAN (Private VLAN); - 802.1X аутентифікація; - MACsec-128 (шифрування трафіку 128-біт); - FHS (First Hop Security); - CoPP (Control Plane Policing); - SXP (SGT Exchange Protocol); - QoS (Quality of Service); - CDP (Cisco Discovery Protocol); - SPAN / RSPAN (Port Mirroring); - Flexible NetFlow (Full / Sampled); - NETCONF / RESTCONF / gRPC; - YANG data models; - GuestShell (On-Box Python); - Model-driven telemetry; - Network Plug and Play (PnP) Agent; - ZTP / Open PnP (Zero Touch Provisioning); - Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM); - Software Image Management (SWIM) – керування оновленнями ПЗ; - Overall health dashboard – панель стану пристроїв та мережі (з глибиною архіву 24 години); - Базовий моніторинг клієнтів та додатків. |  |  |
|  | Фізичні характеристики | - Габарити (В x Ш x Г), не більше ніж: 44x445x388 мм; - Висота в стійці – не більше ніж 1RU; - Робоча температура навколишнього середовища – у межах від -5 до 40°C; - Відносна вологість навколишнього середовища – у межах від 10 до 95%; - MTBF – не гірше ніж 346 560 годин. |  |  |
|  | Сервісна підтримка (не гірше) | - Сервісна підписки повинна мати строк дії не менше ніж на 36 місяців; - Умови сервісної підтримки включають в себе можливість реєстрації сервісних випадків та отримання технічної підтримки в режимі 8х5хNBD (5 робочих днів, 8 робочих годин, на наступний робочий день) безпосередньо в службі підтримки виробника; - Наявність централізованої підтримки рішень (Solution Support), що забезпечує первинний контакт для вирішення комплексних проблем програмно-апаратного комплексу; - Прискорене вирішення проблем (Rapid Problem Resolution) за рахунок залучення експертних команд виробника; - Виробник забезпечує авансову гарантійну заміну обладнання в режимі 8х5хNBD (5 робочих днів, 8 робочих годин, на наступний робочий день), у випадку підтвердження необхідності заміни спеціалістом сервісної підтримки виробника; - Умови розширеної гарантії повинні включати в себе можливість реєстрації сервісних випадків в режимі 24х7х365, оновлення мікрокоду системи і версій встановленого програмного забезпечення; - Отримання основних та проміжних релізів програмного забезпечення через сайт Виробника, підтримка програмних кодів у актуальному стані відповідно до рекомендацій Виробника, в тому числі мікрокодів пристроїв; - Надання консультацій по телефону, електронній пошті та на сайті підтримки виробника по питаннях установки, конфігурування і експлуатації обладнання з понеділка по неділю з 00.00 до 24.00 годин цілодобово; - Наявність можливості участі у вебінарах та сесіях запитань-відповідей з експертами виробника; - Наявність доступу до бібліотеки цифрових навчальних ресурсів та тренінгів для підвищення кваліфікації персоналу; - Надання рекомендацій щодо успішного використання та налаштування функцій продукту; - Надання доступу до єдиного хмарного порталу керування сервісними контрактами та життєвим циклом; - Можливість перегляду стану активів, покриття ліцензіями та закінчення термінів підтримки; - Інтегроване керування кейсами підтримки через єдиний інтерфейс. |  |  |

Примітка:   Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками або бути кращим.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 11 568 000,00 грн. (одинадцять мільйонів п’ятсот шістдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.