ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуг з технічного обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-01-20-007563-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуг з технічного обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № п/п | Адреса розташування обладнання та надання послуг | Найменування послуг | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Київ, вул. Волинська, 26 | Технічне обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування (щомісячно) | 11 |
| 2 | м. Київ, вул. Волинська, 26 | Технічне обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування (двічі на рік) | 2 |

1. Перелік послуг з технічного обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування з наступною періодичністю:

| № з/п | Найменування послуг | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- |
| Сервісне обслуговування внутрішніх блоків кондиціонерів |  |  |  |
| 1 | • контроль з'єднання фреонового контуру на витік холодоагенту, за необхідності дозаправляє тестування роботи системи в цілому; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • перевірка стану та чистка поверхні випарника; • контроль стану дренажної системи, при необхідності чищення; • контроль стану електродвигуна вентилятора під навантаженням (температурою, споживаний струм); • контроль роботи запобіжних пристроїв; • догляд за зовнішнім виглядом; • перевірка кріплення повітроводів, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів температурних датчиків; • регулювання клапанів повітроводів; • чистка фільтруючих елементів; • чистка дренажних піддонів; • перевірка заземлення. | Щомісяця |
| Сервісне обслуговування зовнішніх блоків кондиціонерів |  |  |  |
| 2 | • контроль з'єднання фреонового контуру на витік холодоагенту, за необхідності дозаправляє тестування роботи системи в цілому; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • чистка поверхні конденсатора; • контроль стану піддону дренажної системи зовнішнього блоку, при необхідності чищення; • контроль стану електродвигуна компресора під навантаженням (температурою, споживаний струм); • контроль роботи запобіжних пристроїв; • перевірка кріплення з'єднувальних елементів кабельно-провідникової продукції, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів та температурних датчиків; • перевірка стану віброізолюючих елементів; • перевірка працездатності зимового комплекту (відпрацювання приводу заслінки, перевірка опору датчика зовнішньої температури); • перевірка заземлення. | Щомісяця |
| Сервісне обслуговуання системи вентиляції |  |  |  |
| 3 | • загальний контроль обладнання та необхідне регулювання; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • перевірка стану поверхні теплообмінника; • перевірка стану поверхні ізоляції; • контроль стану електродвигуна вентиляторів під навантаженням; • контроль роботи запобіжних пристроїв; • догляд за зовнішнім виглядом системи вентиляції; • перевірка кріплення повітроводів, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів та температурних датчиків; • регулювання клапанів повітроводів; • заміна фільтруючих елементів; • перевірка заземлення; • чистка робочого колеса вентиляторів; • чистка рекуператора; • відпрацювання електроприводів механічних заслінок; • відпрацювання клапанів вогнезатримуючих. | Щомісяця |
| Сервісне обслуговуання системи автоматики та диспетчеризації |  |  |  |
| 4 | • перевірка роботи згідно заданих алгоритмів групового вмикання/вимикання; • перевірка налаштування віддаленого доступу до роботи усього обладнання і контролю за ним; • перевірка рівня безпеки; • тестування системи автоматики (відпрацювання вхідних і вихідних сигналів, перевірка алгоритму послідовності відпрацювання приладів); • заміри опору ізоляції кабельно-провідникової продукції; • контроль роботи запобіжних пристроїв; | Щомісяця |
| Загальне обслуговування |  |  |  |
| 5 | • загальний контроль обладнання та необхідне регулювання; • контроль з'єднання фреонового контуру на витік холодоагенту, за необхідності дозаправляє тестування роботи системи в цілому; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; • контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • перевірка стану поверхні випарника; • перевірка стану поверхні конденсатора; • контроль стану дренажної системи, при необхідності чищення; • контроль стану електродвигуна компресора під навантаженням (температурою, споживаний струм); • контроль роботи запобіжних пристроїв; • догляд за зовнішнім виглядом системи вентиляції; • перевірка кріплення повітроводів, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів та температурних датчиків; • регулювання клапанів повітроводів; • перевірка фільтруючих елементів; • перевірка заземлення | Щомісяця |

1.1. Перелік обладнання щодо якого проводиться щомісячне технічне обслуговування:

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.пр. Belimo 230, перерізом, 350x350 | шт | 12,00 |
| 2 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.пр. Belimo 230, перерізом, 450x350 | шт | 2,00 |
| 3 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.пр. Belimo 230, перерізом, 500x350 | шт | 1,00 |
| 4 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.пр. Belimo 230, перерізом, 600х400 | шт | 2,00 |
| 5 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.пр. Belimo 230, перерізом, 900х400 | шт | 1,00 |
| 6 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.пр. Belimo 230, перерізом, 1000х350 | шт | 2,00 |
| 7 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.пр. Belimo 230, перерізом 700х300 | шт | 1,00 |
| 8 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.пр. Belimo 230, перерізом, 150х150 | шт | 10,00 |
| 9 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.пр. Belimo 230, перерізом, 150х150 | шт | 3,00 |
| 10 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.прив. Belimo 230, d200 | шт | 2,00 |
| 11 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.прив.Belimo 230, d200 | шт | 2,00 |
| 12 | Обслуговування клапана вогнезатримуючого з ел.прив.Belimo 230, d150 | шт | 4,00 |
| 13 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ1 | компл | 1,00 |
| 14 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ2 | компл | 1,00 |
| 15 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ3 | компл | 1,00 |
| 16 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ5 | компл | 1,00 |
| 17 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ6 | компл | 1,00 |
| 18 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ7 | компл | 1,00 |
| 19 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ8 | компл | 1,00 |
| 20 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ9 | компл | 1,00 |
| 21 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ10 | компл | 1,00 |
| 22 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ11 | компл | 1,00 |
| 23 | Обслуговування комплекту автоматики ПВ12 | компл | 1,00 |
| 24 | Обслуговування припливно-витяжної установкиа Aerostar DSV (4600м3/год;550Па) | шт | 1,00 |
| 25 | Обслуговування припливно-витяжної установкиа Aerostar DSV (4400м3/год;300Па) | шт | 1,00 |
| 26 | Обслуговування припливно-витяжної установкиа Aerostar DSV (1800м3/год;250Па) | шт | 1,00 |
| 27 | Обслуговування припливно-витяжної установкиа Aerostar DSV (2200м3/год;250Па) | шт | 1,00 |
| 28 | Обслуговування припливно-витяжної установкиа Aerostar DSV (200м3/год;150Па) | шт | 4,00 |
| 29 | Обслуговування припливно-витяжної установкиа Aerostar DSV (2000м3/год;350Па) | шт | 1,00 |
| 30 | Обслуговування припливно-витяжної установкиа Aerostar DSV(1800 м3/год; 350 Па) | шт. | 2,00 |
| 31 | Обслуговування шафи ВА1,2,3 | шт. | 3,00 |

2. Перелік послуг з технічного обслуговування системи вентиляції, опалення та кондиціонування з наступною періодичністю надання послуг:

| № з/п | Найменування послуг | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- |
| Сервісне обслуговування внутрішніх блоків кондиціонерів |  |  |  |
| 1 | • контроль з'єднання фреонового контуру на витік холодоагенту, за необхідності дозаправляє тестування роботи системи в цілому; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • перевірка стану та чистка поверхні випарника; • контроль стану дренажної системи, при необхідності чищення; • контроль стану електродвигуна вентилятора під навантаженням (температурою, споживаний струм); • контроль роботи запобіжних пристроїв; • догляд за зовнішнім виглядом; • перевірка кріплення повітроводів, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів температурних датчиків; • регулювання клапанів повітроводів; • чистка фільтруючих елементів; • чистка дренажних піддонів; • перевірка заземлення. | Двічі на рік |
| Сервісне обслуговування зовнішніх блоків кондиціонерів |  |  |  |
| 2 | • контроль з'єднання фреонового контуру на витік холодоагенту, за необхідності дозаправляє тестування роботи системи в цілому; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • чистка поверхні конденсатора; • контроль стану піддону дренажної системи зовнішнього блоку, при необхідності чищення; • контроль стану електродвигуна компресора під навантаженням (температурою, споживаний струм); • контроль роботи запобіжних пристроїв; • перевірка кріплення з'єднувальних елементів кабельно-провідникової продукції, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів та температурних датчиків; • перевірка стану віброізолюючих елементів; • перевірка працездатності зимового комплекту (відпрацювання приводу заслінки, перевірка опору датчика зовнішньої температури); • перевірка заземлення. | Двічі на рік |
| Сервісне обслуговуання системи вентиляції |  |  |  |
| 3 | • загальний контроль обладнання та необхідне регулювання; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • перевірка стану поверхні теплообмінника; • перевірка стану поверхні ізоляції; • контроль стану електродвигуна вентиляторів під навантаженням; • контроль роботи запобіжних пристроїв; • догляд за зовнішнім виглядом системи вентиляції; • перевірка кріплення повітроводів, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів та температурних датчиків; • регулювання клапанів повітроводів; • заміна фільтруючих елементів; • перевірка заземлення; • чистка робочого колеса вентиляторів; • чистка рекуператора; • відпрацювання електроприводів механічних заслінок; • відпрацювання клапанів вогнезатримуючих. | Двічі на рік |
| Сервісне обслуговуання системи автоматики та диспетчеризації |  |  |  |
| 4 | • перевірка роботи згідно заданих алгоритмів групового вмикання/вимикання; • перевірка налаштування віддаленого доступу до роботи усього обладнання і контролю за ним; • перевірка рівня безпеки; • тестування системи автоматики (відпрацювання вхідних і вихідних сигналів, перевірка алгоритму послідовності відпрацювання приладів); • заміри опору ізоляції кабельно-провідникової продукції; • контроль роботи запобіжних пристроїв; | Двічі на рік |
| Загальне обслуговування |  |  |  |
| 5 | • загальний контроль обладнання та необхідне регулювання; • контроль з'єднання фреонового контуру на витік холодоагенту, за необхідності дозаправляє тестування роботи системи в цілому; • усунення дрібних несправностей, які потребують розбирання устаткування; • контроль роботи електродвигунів вентиляторів, відсутність биття, заїдання, підвищення шуму; • контроль стану силових та керуючих ланцюгів; • перевірка стану поверхні випарника; • перевірка стану поверхні конденсатора; • контроль стану дренажної системи, при необхідності чищення; • контроль стану електродвигуна компресора під навантаженням (температурою, споживаний струм); • контроль роботи запобіжних пристроїв; • догляд за зовнішнім виглядом системи вентиляції; • перевірка кріплення повітроводів, вузлів та агрегатів; • перевірка працездатності контрольно-вимірювальних приладів та температурних датчиків; • регулювання клапанів повітроводів; • перевірка фільтруючих елементів; • перевірка заземлення | Двічі на рік |

2.1. Перелік обладнання щодо якого проводиться технічне обслуговування з періодичністю двічі на рік:

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуговування блоку ротації KPK1 | шт | 3,00 |
| 2 | Обслуговування блоку ротації KPK2 | шт | 3,00 |
| 3 | Обслуговування зонального контроллера ABZCA | шт | 2,00 |
| 4 | Обслуговування кабеля управління группою блоків PZCWRCG3 | шт | 6,00 |
| 5 | Обслуговування кабеля управління группою блоків PZCWRCG3 | шт | 6,00 |
| 6 | Обслуговування модуля зовнішнього сигналу PDRYCB400 | шт | 5,00 |
| 7 | Обслуговування модуля зовнішнього сигналу PDRYCB400 | шт | 6,00 |
| 8 | Обслуговування низькотемпературного комплекту PRVC2 | шт | 1,00 |
| 9 | Обслуговування низькотемпературного комплекту PRVC3 | шт | 6,00 |
| 10 | Обслуговування пульта керування | шт | 1,00 |
| 11 | Обслуговування пульта керування провідного | шт | 3,00 |
| 12 | Обслуговування пульта керування провідного PREMTB100 | шт | 26,00 |
| 13 | Обслуговування пульта керування провідного PREMTB101 | шт | 6,00 |
| 14 | Обслуговування пульта керування провідного PREMTB102 | шт | 37,00 |
| 15 | Обслуговування центрального контролера PACS5A000 | шт | 1,00 |
| 16 | Обслуговування блоку рекуперації теплоти PRHR 043 | шт | 1,00 |
| 17 | Обслуговування вентилятора витяжного VRAN6-028 0,55кВтх3000об/хв | шт | 3,00 |
| 18 | Обслуговування вентилятора витяжного С-VENT 125 | шт | 1,00 |
| 19 | Обслуговування вентилятора витяжного С-VENT 315 | шт | 2,00 |
| 20 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU 05 | шт | 13,00 |
| 21 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU 07 | шт | 4,00 |
| 22 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу Qx=2,2кВт, Qт=2,5 кВт ARNU07GL1G4 | шт | 3,00 |
| 23 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU 09 | шт | 4,00 |
| 24 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU 12 | шт | 3,00 |
| 25 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU 15 | шт | 6,00 |
| 26 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU 18 | шт | 3,00 |
| 27 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU 36 | шт | 1,00 |
| 28 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU 48 | шт | 1,00 |
| 29 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU09GL1G4 | шт | 10,00 |
| 30 | Обслуговування внутрішнього блоку канального типу ARNU24GM1A4 | шт | 1,00 |
| 31 | Обслуговування внутрішнього блоку касетного типу ARNU48GTMC4 | шт | 4,00 |
| 32 | Обслуговування внутрішнього блоку касетного типуA RNU54GTMC4 | шт | 14,00 |
| 33 | Обслуговування внутрішнього блоку касетного типу ARNU54GTMC4 | шт | 2,00 |
| 34 | Обслуговування зовнішнього блоку ARUM 220 | шт | 2,00 |
| 35 | Обслуговування зовнішнього блоку ARUM120LTE5 | шт | 7,00 |
| 36 | Обслуговування зовнішнього блоку Multi V 5 Qх=33,6 кВт ARUM120LTE5 | шт | 1,00 |
| 37 | Обслуговування зовнішнього блоку ARUM180LTE5 | шт | 2,00 |
| 38 | Обслуговування інфрачервоного приймача | шт | 3,00 |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 493 146,00 грн. (чотириста дев’яносто три тисячі сто сорок шість гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.