ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуг з установлення двох кабельних збірок в розрізі кабельних ліній, які прокладені від ТП3649, прокладанням кабелів до першого модуля із встановленням щита ВРП за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28 за кодом ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-02-25-009654-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуг з установлення двох кабельних збірок в розрізі кабельних ліній, які прокладені від ТП3649, прокладанням кабелів до першого модуля із встановленням щита ВРП за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28 за кодом ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

Закупівля послуг з установлення двох кабельних збірок в розрізі кабельних ліній, які прокладені від ТП3649, прокладанням кабелів до першого модуля із встановленням щита ВРП за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28 за кодом ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи

| № з/п | Назва послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з установлення двох кабельних збірок в розрізі кабельних ліній, які прокладені від ТП3649, прокладанням кабелів до першого модуля із встановленням щита ВРП за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28 | послуга | 1 |

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ПОСЛУГИ

| № | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 4 |
| 2 | Підвішування кабелю до 35 кВ, маса 1 м до 6 кг (АВВГ240х4) | м | 20 |
| 3 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів | км | 0,05 |
| 4 | Труба жорстка двостінна з муфтою ПЕ Д125 кількість: 10*5 | м | 50 |
| 5 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 3,5 |
| 6 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг (ВВГнг4х240)20 м підвішеного +20 м нового | м | 20 |
| 7 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг | м | 3 |
| 8 | Кабель АВВГ 4х240.0-1 | м | 23 |
| 9 | Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-22-43, -22-44, -23-43, -23-44 | пристрій | 1 |
| 10 | Шафа ввідна 8539 | шт | 1 |
| 11 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 4 |
| 12 | Муфта кiнцева ПКНТп-1 1 кВ /150-240/ мм2 термоусаджувальна зовніш. установлюв.з болтовими наконечниками | шт | 4 |
| 13 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 240 мм2 | жил | 4 |
| 14 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 6,4 |
| 15 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 6,4 |
| 16 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 30 |
| 17 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм (глибина 6 м, 4 точки заземлення (16шт х1,5м) | шт | 16 |
|  | Матеріали |  |  |
| 18 | Стрижень заземлення без муфтовий загостр. д=16мм довж.1,5 сталь | шт | 4 |
| 19 | Стрижень заземлення безмуфтовий із шпильк. д=16 мм довж.1,5 сталь | шт | 12 |
| 20 | Діагональний з'єднувач стриж д-16мм і полоси 40мм | шт | 5 |
| 21 | Насадка у вібромолоток для забивання стрижня заземлення | шт | 1 |
| 22 | Смуга 40х4мм сталь горячого оцин. | м | 30 |
| 23 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 38,4 |
| 24 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 33,6 |
| 25 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї (ВВГнг 4х) | м | 60 |
| 26 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі | м | 60 |
| 27 | Пісок природний, збагачений | м3 | 4,8 |
| 28 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | м | 150 |
| 29 | Кабель АВВГ 4х240.0-1 | м | 150 |
| 30 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 60 |
| 31 | Стрічка сигнальна | м | 60 |
| 32 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 | шт | 4 |
| 33 | Муфта кiнцева ПКНТп-1 1 кВ /150-240/ мм2 термоусаджувальна зовніш. установлюв.з болтовими наконечниками | шт | 4 |
| 34 | Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-22-43, -22-44, -23-43, -23-44( існуючий щит) | пристрій | 1 |
| 35 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 6,4 |
| 36 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 6,4 |
| 37 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 30 |
| 38 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм (глибина 6 м, 4 точки заземлення (16шт х1,5м) | шт | 16 |
|  | Матеріали |  |  |
| 39 | Стрижень заземлення без муфтовий загостр. д=16мм довж.1,5 сталь | шт | 4 |
| 40 | Стрижень заземлення безмуфтовий із шпильк. д=16 мм довж.1,5 сталь | шт | 12 |
| 41 | Діагональний з'єднувач стриж д-16мм і полоси 40мм | шт | 5 |
| 42 | Насадка у вібромолоток для забивання стрижня заземлення | шт | 1 |
| 43 | Смуга 40х4мм сталь горячого оцин. | м | 30 |

Кошторисна документація має бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281, та з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 661 691,00 грн. (шістдесят шість тисяч шістсот дев’яносто одна гривня 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.