ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з демонтажу, монтажу та технічного обслуговування кондиціонерів за код ДК 021:2015 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-07-27-009464-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з демонтажу, монтажу та технічного обслуговування кондиціонерів

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж, демонтаж та технічне обслуговування кондиціонера настінного типу | посл. | 3 |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Перелік обладнання щодо якого проводиться демонтаж, монтаж та технічне обслуговування

| № п/п | Найменування обладнання | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система кондиціонування настінного типу 9 BTU | шт. | 1 |
| 2 | Система кондиціонування настінного типу | шт. | 1 |
| 3 | Системи кондиціонування настінного типу | шт. | 1 |

Перелік надання послуг демонтажу, монтажу та технічного обслуговування кондиціонерів

| № п/п | Найменування обладнання, яке підлягає демонтажу, монтажу та обслуговуванню\найменування послуги | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж, монтаж та технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу 9 BTU у складі: - Діагностика та перевірка працездатності системи кондиціювання перед початком надання послуг; - Демонтаж системи кондиціонування (з евакуацією холодоагенту в зовнішній блок); - Технічне обслуговування кондиціонерів (очищення випарника, фільтрів, дренажу крильчатки внутрішнього блоку; очищення теплообмінника та лопотів вентилятора зовнішнього блоку; перевірка наявності фреону в кондиціонері; перевірка на герметичність з'єднань контуру холодоагенту; перевірка температури повітря на виході з кондиціонера та дозаправка кондиціонера фреоном); - Монтаж кондиціонеру, налаштування та пуско-налагоджувальні роботи; - Заміна витратних матеріалів необхідних для відновлення працездатності системи кондиціонування (заміна конденсатора на зовнішньому блоці та дозаправка фреоном R-22 до норми 600-800 г; заміна утеплювача обмотки на трубах). | послуга | 1 |
| 2 | Демонтаж, монтаж та технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу у складі: - Діагностика та перевірка працездатності системи кондиціювання перед початком надання послуг; - Демонтаж системи кондиціонування (з евакуацією холодоагенту в зовнішній блок); - Технічне обслуговування кондиціонерів (очищення випарника, фільтрів, дренажу крильчатки внутрішнього блоку; очищення теплообмінника та лопотів вентилятора зовнішнього блоку; перевірка наявності фреону в кондиціонері; перевірка на герметичність з'єднань контуру холодоагенту; перевірка температури повітря на виході з кондиціонера та дозаправка кондиціонера фреоном); - Монтаж кондиціонеру, налаштування та пуско-налагоджувальні роботи; - Заміна витратних матеріалів необхідних для відновлення працездатності системи кондиціонування (заміна утеплювача обмотки на трубах). | послуга | 1 |
| 3 | Демонтаж, монтаж та технічне обслуговування системи кондиціонування настінного типу у складі: - Діагностика та перевірка працездатності системи кондиціювання перед початком надання послуг; - Демонтаж системи кондиціонування (з евакуацією холодоагенту в зовнішній блок); - Технічне обслуговування кондиціонерів (очищення випарника, фільтрів, дренажу крильчатки внутрішнього блоку; очищення теплообмінника та лопотів вентилятора зовнішнього блоку; перевірка наявності фреону в кондиціонері; перевірка на герметичність з'єднань контуру холодоагенту; перевірка температури повітря на виході з кондиціонера та дозаправка кондиціонера фреоном); - Монтаж кондиціонеру, налаштування та пуско-налагоджувальні роботи; - Заміна витратних матеріалів необхідних для відновлення працездатності системи кондиціонування (заміна утеплювача обмотки на трубах). | послуга | 1 |

- При наданні послуг Учасник повенен дотримуватись законодавства у сфері охорони праці (надати гарантійний лист).

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 10 550,00 грн. (десять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.