ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля бездротових точок доступу в комплекті код CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-04-20-004001-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля бездротових точок доступу в комплекті код CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 32420000-3 — Мережеве обладнання

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бездротові точки доступу в комплекті | компл. | 35 |

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування обладнання, технічні характеристики та вимоги до обладнання |  | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бездротові точки доступу в комплекті 1.Точка доступу Cisco Wireless 9172I(W7,3 radio,3 band 2x2),Global у складі: 1.1. Точка доступу Cisco Wireless 9172I або еквівалент – 1 шт. 1.2. CON-L1NBD-CW9172IC або еквівалент – 1 шт.; 1.3. LIC-CW-А або еквівалент – 1 шт. |  | комплект | 35 |
|  | Технічні характеристики та вимоги до обладнання |  |  |  |
|  | Характеристики 802.11be (усе перелічене, не гірше) | - Підтримка конфігурації антен 2x2 з двома просторовими потоками (spatial streams) для діапазонів 2.4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц, АБО конфігурації 2x2 з двома просторовими потоками (для 2.4 ГГц) та 4x4 з чотирма просторовими потоками (для 5 ГГц); - Підтримка модуляції 4096-QAM; - Preamble puncturing; - Uplink/downlink OFDMA; - Target Wake Time (TWT); - BSS coloring; - Maximal Ratio Combining (MRC); - 20-, 40-, 80-, 160-, and 320-MHz channels (6 GHz); - 20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels (5 GHz); - 20-MHz channels (2.4 GHz); - Швидкість передачі даних на фізичному рівні (PHY data rates) до 9 Гбіт/с (при 2x2 320 МГц на 6 ГГц, 2x2 160 МГц на 5 ГГц та 2x2 20 МГц на 2.4 ГГц) АБО швидкість передачі даних PHY до 6.0 Гбіт/с (при 4x4 160 МГц на 5 ГГц та 2x2 20 МГц на 2.4 ГГц); - Агрегація пакетів: - Aggregate MAC Protocol Data Unit (A-MPDU) (transmit and receive); - Aggregate MAC Service Data Unit (A-MSDU) (transmit and receive); - 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS); - Cyclic Shift Diversity (CSD) support; - Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) support; |  |  |
|  | Характеристики 802.11ax (усе перелічене, не гірше) | - Підтримка конфігурації антен 2x2 з двома просторовими потоками (spatial streams) для діапазонів 2.4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц, АБО конфігурації 2x2 з двома просторовими потоками (для 2.4 ГГц) та 4x4 з чотирма просторовими потоками (для 5 ГГц); - Підтримка модуляції 1024-QAM; - Uplink/downlink OFDMA; - Target Wake Time (TWT); - BSS coloring; - Maximal Ratio Combining (MRC); - 802.11ax beamforming; - 20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels (5 and 6-GHz); - 20-MHz channels (2.4-GHz); - Швидкість передачі даних на фізичному рівні (PHY data rates) до 5 Гбіт/с (при 2x2 20 МГц на 2.4 ГГц, 2x2 160 МГц на 5 ГГц та 2x2 160 МГц на 6 ГГц) АБО швидкість передачі даних PHY до 5 Гбіт/с (при 2x2 20 МГц на 2.4 ГГц та 4x4 160 МГц на 5 ГГц); - Агрегація пакетів: - A-MPDU (transmit and receive); - A-MSDU (transmit and receive); - 802.11 DFS; - CSD support; - WPA2/WPA3 support. |  |  |
|  | Характеристики 802.11ac (усе перелічене, не гірше) | - Підтримка технології 2x2 + 2x2 downlink MU-MIMO з двома просторовими потоками (spatial streams); - Maximal Ratio Combining (MRC) - 802.11ac beamforming - 20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels - Швидкість передачі даних на фізичному рівні (PHY data rates) до 3.4 Гбіт/с (при 4x4 160 МГц на 5 ГГц) АБО швидкість передачі даних PHY до 1.7 Гбіт/с (при 2x2 160 МГц на 5 ГГц); - Агрегація пакетів: - A-MPDU (transmit and receive); - A-MSDU (transmit and receive); - 802.11 DFS; - CSD support; - WPA2/WPA3 support. |  |  |
|  | Характеристики вбудованих радіо-інтерфейсів (усе перелічене, не гірше) | - Підтримка стандарту Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) на всіх трьох радіомодулях; - Підтримка одночасної роботи в діапазонах 2.4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц (усі в конфігурації 2x2 з двома просторовими потоками ‒ 2x2:2) АБО 2.4 ГГц (2x2:2) + 5 ГГц (у конфігурації 4x4 з чотирма просторовими потоками ‒ 4x4:4); - Наявність виділеного радіомодуля для сканування ефіру та допоміжних функцій (Dedicated Scan/aux Radio), а також окремого радіомодуля IoT з підтримкою стандарту BLE 6 (Bluetooth Low Energy версії 6). |  |  |
|  | Інтегровані антени (усе перелічене, не гірше) | - 2.4 GHz: Peak gain 4dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth; - 5 GHz: Peak gain 5.5dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth; - 6 GHz: Peak gain 6dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth; - IoT: Peak gain 2dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth; |  |  |
|  | Інтерфейси (усе перелічене) | - Щонайменше один порт 100M/1000M/2.5G Multigigabit Ethernet (RJ-45); - Щонайменше один консольний порт для керування (RJ-45) зі швидкістю за замовчуванням 115200 біт/с; - Щонайменше один порт USB 2.0 at 4.5W. |  |  |
|  | Електроживлення, що забезпечує повну функціональність (усе перелічене) | - Power over Ethernet 802.3bt Class 5 (UPOE); - Power over Ethernet 802.3at (PoE+) – if USB is disabled. |  |  |
|  | Сертифікати (усе перелічене) | - Wi-Fi Alliance: - Wi-Fi 7 (R1); - Wi-Fi 6 (R2); - Wi-Fi 6E; - WPA3-R3; - WPA3-Suite B; - Enhanced Open Security; - Bluetooth SIG: - Bluetooth Low Energy. |  |  |
|  | Підтримка стандартів (усе перелічене) | - Safety: - IEC 60950-1 / IEC 62368-1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex); - EN 60950-1 / EN 62368-1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex); - UL 60950-1 / UL62368-1 3rd (with Ed.2 Deviation annex); - CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 3rd (with Ed.2 Deviation annex); - AS/NZS60950.1 / AS/NZS62368.1 Ed.3 (with Ed.2 Deviation annex); - UL 2043 (CW9172I only); - Class III equipment; - Emissions: - CISPR 32 (rev. 2015) +AMD1:2019; - EN 55032:2015/A11:2020; - EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; - EN 61000-3-3:2013+A1:2019; - AS/NZS CISPR32: 2015+AMD1:2020; - 47 CFR FCC Part 15B; - ICES-003 (Issue 7, Class B); - VCCI-CISPR 32:2016; - CNS 13438:2006 (95); - KS C 9832:2019; - QCVN 118:2018/BTTTT; - Immunity: - EN 55035:2017+A11:2020; - KS C 9835:2019; - Emissions and immunity: - EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); - EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); - QCVN (18:2014); - QCVN 112:2017/BTTTT; - KS X 3124:2020; - KS X 3126:2020; - EN 61000-6-1:2019; - EN 60601-1-2:2015+A1:2021; - Radio: - EN 300 328 (v2.2.2); - EN 301 893 (v2.1.1); - EN 303 687 (v0.0.14, draft); - AS/NZS 4268 (rev. 2017); - 47 CFR FCC Part 15C, 15.247, 15.407; - RSP-100; - RSS-GEN; - RSS-247; - LP0002 (109); - RF safety: - EN 50385:2017 - AS/NZS 2772 (rev. 2016) - 47 CFR Part 2.1091 - RSS-102 - IEEE standards: - IEEE standards: - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3af/at - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be - IEEE 802.11h, 802.11d - Security: - 802.11i (WPA2, WPA3); - 802.1x/802.1x - SHA256; - Enhanced Open/OWE; - Advanced Encryption Standard (AES) - GCMP128, GCMP256 and CCMP256; - Extensible Authentication Protocol (EAP) types: - EAP-Transport Layer Security (TLS); - EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) v2; - Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAP v2; - EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST); - PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC); - EAP-Subscriber Identity Module (SIM). |  |  |
|  | Масо-габаритні характеристики (щонайбільше) | - Робочі: - температура: від 0°C до 50°C; - вологість: 0% – 95% без конденсації; - випробування висоти: від 0 до 4200 м.н.р.м при 45°C; - При зберіганні та транспортуванні; o температура: від -40°C до 70°C; o випробування висоти: від 0 до 4850 м.н.р.м. |  |  |
|  | Додаткові вимоги (обов’язково) | - Комплект для монтажу на стелі має постачатися разом із пристроєм; |  |  |
|  | Проліцензовані функціональні можливості | - Обов’язкова підтримка точок бездротового доступу із цієї закупівлі; - Cisco Wireless Essentials: - 802.1X authentications; - Guest access; - Device onboarding; - Infrastructure and client IPv6; - Access Control Lists (ACLs); - QoS; - Dynamic QoS; - Video stream; - Smart defaults; - Radio Resource Management (RRM); - Predictive/proactive RRM; - Spectrum Intelligence; - TrustSec SGT Exchange Protocol (SXP); - AP and client Single Sign-On (SSO); - Analytics; - ADP; - OpenDNS; - mDNS; - IPsec; - Rogue management and detection on controller; - Base Security – Rogue; - Mobility; - N+1 HA; - PnP agent; - NETCONF; - YANG data models; - Flexible Radio Assignment (FRA); - ClientLink; - Cisco CleanAir; - CleanAir Pro; - NG-HDX; - Identity Pre-Shared Key (PSK); - Enhanced device profilers; - Model-driven telemetry; - Cisco trustworthy solutions; - Network Plug and Play (PnP) provisioning; - Network site design and device provisioning; - AP power optimization configuration; - Software Image Management (SWIM); - Full Flexible NetFlow; - Ultra Reliable Wireless Backhaul (URWB); - Cisco IOS Embedded Event Manager (EEM); - Wireless automation; - Overall health dashboard; - Network health dashboard; - Client health dashboard; - Application health dashboard; - Wi-Fi 7 dashboard; - Wireless sensor dashboard; - Wireless map; - Out-of-box reports; - Cisco Spaces Essentials; - Cisco Wireless Advantage: - Cisco Spaces Advantage; - In-Service Software Upgrade (ISSU); - AP Device Pack (APDP); - AP Service Pack (APSP); - Rolling AP upgrades; - Hot patching; - Software Maintenance Upgrade (SMU); - SD-Access; - Network Health insights; - VXLAN; - Wireless fabric; - Wireless 3D Analyzer; - Cisco AI Endpoint Analytics; - AI-RRM; - Ultra Reliable Wireless Backhaul (URWB) Roaming; - Native cloud integrations (Amazon S3 and CloudWatch); - Group-Based Policy Analytics; - Cisco User-Defined Network Plus; - Intelligent Capture; - Spectrum Analyzer; - Network Plug and Play; - Automated ISE integration for guest; - Third-party API integration; - Cisco AI Network Analytics; - Network Services Analytics dashboard; - Encrypted Traffic Analytics (ETA); - Adaptive Wireless Intrusion Prevention System (aWIPS); - Application policy configuration; - Application policy dynamic monitoring; - Policy-based automation; - Patch lifecycle management; - Issues, events, and guided remediation; - Intel Connectivity, Apple, and Samsung Analytics; - Wide Area Bonjour; - Compliance checks and reports; - RCM (randomized and changing MAC) solution; - Proactive issue detection; - Application performance and experience; - AP power savings insights; - Application hosting (IOx); - Site Analytics; - App 360, AP 360, WLC 360, and Client 360; - Machine Reasoning Engine (MRE) for wireless serviceability; - Webex 360; - Sensor Connect for IoT Services; - AP Autolocation; - Строк дії підписки не менше ніж 3 роки. |  |  |
|  | Технічна підтримка та гарантії | - Сервісна підписки повинна мати строк дії не менше ніж на 36 місяців; - Умови сервісної підтримки включають в себе можливість реєстрації сервісних випадків та отримання технічної підтримки в режимі 8х5хNBD (5 робочих днів, 8 робочих годин, на наступний робочий день) безпосередньо в службі підтримки виробника; - Наявність централізованої підтримки рішень (Solution Support), що забезпечує первинний контакт для вирішення комплексних проблем програмно-апаратного комплексу; - Прискорене вирішення проблем (Rapid Problem Resolution) за рахунок залучення експертних команд виробника; - Виробник забезпечує авансову гарантійну заміну обладнання в режимі 8х5хNBD (5 робочих днів, 8 робочих годин, на наступний робочий день), у випадку підтвердження необхідності заміни спеціалістом сервісної підтримки виробника; - Умови розширеної гарантії повинні включати в себе можливість реєстрації сервісних випадків в режимі 24х7х365, оновлення мікрокоду системи і версій встановленого програмного забезпечення; - Отримання основних та проміжних релізів програмного забезпечення через сайт Виробника, підтримка програмних кодів у актуальному стані відповідно до рекомендацій Виробника, в тому числі мікрокодів пристроїв; - Надання консультацій по телефону, електронній пошті та на сайті підтримки виробника по питаннях установки, конфігурування і експлуатації обладнання з понеділка по неділю з 00.00 до 24.00 годин цілодобово; - Наявність можливості участі у вебінарах та сесіях запитань-відповідей з експертами виробника; - Наявність доступу до бібліотеки цифрових навчальних ресурсів та тренінгів для підвищення кваліфікації персоналу; - Надання рекомендацій щодо успішного використання та налаштування функцій продукту; - Надання доступу до єдиного хмарного порталу керування сервісними контрактами та життєвим циклом; - Можливість перегляду стану активів, покриття ліцензіями та закінчення термінів підтримки; - Інтегроване керування кейсами підтримки через єдиний інтерфейс. |  |  |

* Примітка:   Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.

Обґрунтування посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження: є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками відповідатиме вимогам та потребам Замовника, що пов’язано з конструкційними та технічними особливостями існуючого обладнання, що перебуває в експлуатації, де товар буде використовуватися для встановлення.  Замовником вказано посилання на конкретну торгову марку,  назву товару тощо, з метою спрощення процесу підготовки тендерних пропозицій дати учасникам розуміння, який товар цілком задовольняє потреби замовника.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 091 441,20 грн. (чотири мільйони дев’яносто одна тисяча чотириста сорок одна гривня 20 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.