ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з технічного обслуговування – комплексу організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану «Комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «EXPERT-FS» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-10-14-007740-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з технічного обслуговування – комплексу організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану «Комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «EXPERT-FS» за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Найменування | Од. виміру | Кількість послуг | Кількість місяців |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування – комплекс організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану «Комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «EXPERT-FS» (40 Комплексів) | послуга | 40 | 2 |

- Загальна інформація.

Предметом закупівлі є послуги з технічного обслуговування – комплексу організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану «Комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «EXPERT-FS» (далі – Комплекс «EXPERT-FS»), які здійснюються шляхом виконання робіт з обслуговування відповідно до експлуатаційної документації та згідно «Порядку технічної експлуатації системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2020 року № 326.

Комплекс «EXPERT-FS» забезпечує в автоматичному режимі фотозйомку подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та передачу інформації про зафіксовані події комунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних МВС.

Технічні обслуговування проводяться з метою підтримання працездатного стану Комплексів  в робочі дні з 09:00 до 18:00, у вихідні дні з 09:00 до 16:00.

2. Серійні номери та кількість Комплексів «EXPERT-FS», що підлягають технічному обслуговуванню:

| № п/п | Серійний номер | Кількість |
| --- | --- | --- |
|  | Е75053461 | 1 |
|  | E75053463 | 1 |
|  | Е75053465 | 1 |
|  | Е75053469 | 1 |
|  | Е75053467 | 1 |
|  | E75053479 | 1 |
|  | Е75053487 | 1 |
|  | Е75053489 | 1 |
|  | E75053497 | 1 |
|  | Е75053499 | 1 |
|  | Е75053505 | 1 |
|  | Е75053511 | 1 |
|  | Е75053513 | 1 |
|  | Е75053515 | 1 |
|  | Е75053527 | 1 |
|  | Е75053533 | 1 |
|  | Е75053537 | 1 |
|  | Е75053541 | 1 |
|  | Е75053545 | 1 |
|  | Е75053565 | 1 |
|  | Е75053573 | 1 |
|  | Е75053575 | 1 |
|  | Е75053583 | 1 |
|  | Е75053585 | 1 |
|  | Е75053587 | 1 |
|  | Е75053589 | 1 |
|  | Е75053593 | 1 |
|  | Е75053597 | 1 |
|  | Е75053607 | 1 |
|  | E75053615 | 1 |
|  | Е75053617 | 1 |
|  | Е75053625 | 1 |
|  | Е75053629 | 1 |
|  | Е75053635 | 1 |
|  | Е75053641 | 1 |
|  | Е75053643 | 1 |
|  | Е75053649 | 1 |
|  | Е75053653 | 1 |
|  | Е75053551 | 1 |
|  | E75053547 | 1 |

3. Перелік послуг технічного обслуговування та періодичність їх виконання:

| Вид технічного обслуговування та перелік операцій, що виконуються | Періодичність проведення |
| --- | --- |
| Цілодобовий моніторинг роботи усіх систем комплексу «EXPERT-FS». |  |
| Цілодобовий моніторинг роботи усіх систем комплексу «EXPERT-FS» (далі — цілодобовий моніторинг) проводиться в усіх режимах роботи з автоматичною генерацією аварійних повідомлень. Він включає перевіряння показників функціонування систем комплексу у штатному режимі: - системи мережевого електроживлення; - системи обігріву АКБ; - системи резервного електроживлення від АКБ; - багатофункціональної дорожньої камери (БФДК); - каналів зв’язку між комплексом та центром обробки даних. | Цілодобово |
| Відстеження і усунення помилок і збоїв у роботі системи | Цілодобово |
| Технічний (контрольний) огляд та обстеження |  |
| 1. Візуальний контроль наявності та цілісності зовнішніх антенних пристроїв, пломб | Щомісяця |
| 2. Візуальний контроль цілісності сигнальних кабелів, кабелів електроживлення, заземлення та елементів грозозахисту | Щомісяця |
| Технічне обслуговування |  |
| 1. Детальний огляд та чистки блоків всієї апаратури без розтину блоків, захисних боксів, конструкцій, кріплень, перемикачів, роз'ємів і т.п., видалення пилу та забруднення внаслідок природних факторів та зносу | Щомісяця |
| 2. Перевірка працездатності комплектуючих виробів у всіх режимах з використанням програмного забезпечення системи контролю та оновлення функціональних можливостей згідно з Сертифікатом перевірки типу № UA.TR.001 84-20 Rev. 1 від 24.09.2021 (за необхідності), виконання контрольного кадру | Щомісяця |
| 3. Перевірка та регулювання електротехнічних компонентів (батарейні комплекти, блоки живлення, плати, електричні з'єднання) та їх заміни, за необхідності | Щомісяця |
| 4. Контрольне вимірювання заряду-розряду батарейних комплектів | Щомісяця |
| 5. Перевірка стану джерел живлення електроенергією, дистанційного управління та сигналізації | Щомісяця |
| 6. Чистка оптичних елементів та інфрачервоних прожекторів комплексу | При потребі |
| 7. Перевірка та, за необхідності, регулювання та юстування камер та інфрачервоних прожекторів, проведення інших механічних регулювань з тестуванням роботи системи згідно методики | Щомісяця |
| 8. Заміна елементів та вузлів комплексу, герметичних прокладок та інших матеріалів, що мають обмежений термін служби. Надання Замовнику для огляду з метою контролю зламаних, зношених та/або морально застарілих складових комплексу | При потребі |
| 9. Заключне вимірювання параметрів і характеристик апаратури і доведення їх, при необхідності, до встановлених норм | Щомісяця |
| 10. Аналіз відповідності поточного навантаження апаратному забезпеченню, що використовується, тестування продуктивності окремих операцій | Щомісяця |
| 11. Встановлення критичних оновлень та/або профілактика системного програмного забезпечення | При потребі |
| 12. Тестування відновлення працездатності під час збоїв окремих компонентів ПЗ без втрати даних | При потребі |
| 13. Періодичне оновлення програмного забезпечення, зокрема, в частині розпізнавання індивідуальних номерних знаків для досягнення показника з ймовірністю не гірше ніж 95 % (відсотків) | Щомісяця та при потребі Замовника |
| 14. Ведення експлуатаційної документації | Щомісяця |
| 15. Очищення від забруднення зовнішніх елементів ІЧ прожектора, елементів радару, мийка корпусу та скла відеодатчика. Очищення від снігу та бруду комплексу | При потребі |
| Технічна підтримка |  |
| Забезпечення виокремленим менеджером з обробки заявок і звернень | На період виконання договору |
| Віддалене усунення аварій та збоїв. Співпраця зі службами по відновленню електроживлення на точках підключення комплексів | При потребі |
| Аварійний виїзд ремонтної бригади для усунення аварій та збоїв (у разі відсутності технічної можливості віддаленого усунення аварій та збоїв). Відновлення роботи комплексу на місці встановлення, якщо не потрібен демонтаж. З моменту виявлення детальної причини непрацездатності комплексу заміна впродовж тижня SSD, роутера та інших складових комплексу, для заміни яких не потрібен демонтаж комплексу (дрібний ремонт без залучення сервісного центру). При вартості складових, що становить менше 3000,00 грн з ПДВ, за рахунок Виконавця, при вартості, що становить більше 3000,00 грн з ПДВ – за рахунок Замовника. | Відновлення роботи комплексу протягом та максимум трьох діб з моменту виявлення непрацездатності |
|  | Заміна складових впродовж тижня |
|  | Повідомлення офіційним листом Замовнику про потребу в замовленні складових та неможливість вкластися в терміни |
| Забезпечення заміни комплексу або його складових на підмінні на час ремонту. У разі відсутності такого комплекту у Виконавця за умови надання Замовником | При потребі в ремонті, здійсненні демонтажу |
| Перевірка належної якості витратних матеріалів та несення матеріальної відповідальності у разі використання неякісних матеріалів шляхом заміни вузлів і деталей якісними за власний рахунок. Примітка: перевірка Виконавцем також матеріалів наданих Замовником та несення Виконавцем матеріальної відповідальності у разі неповідомлення Замовнику про потребу у заміні наданих матеріалів на еквівалентні якісні матеріали | При заміні складових впродовж тижня (або більше тижня при повідомленні Замовника про причини протермінування) або при ремонті комплексу |
| Демонтаж та діагностика у сервісному центрі |  |
| Демонтаж (при неможливості відновити роботу комплексу на місці встановлення) | При потребі |
| Діагностика в сервісному центрі | Після здійсненого демонтажу |

4. Вимоги до послуг із супроводження та технічного обслуговування Комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху  «EXPERT-FS».

- Технічне обслуговування Комплексів «EXPERT-FS» здійснюють уповноважені кваліфіковані фахівці з підтверджуючим посвідченням, та/або сертифікатом, та/або дипломом, та/або договором, тощо, виданих виробником або офіційним представником виробника Комплексів «EXPERT-FS».

- При виконанні демонтажу комплексу, Виконавець здійснює передачу комплексу Замовнику за адресою: вул. Володимира Сікевича, 28, м. Київ.

- Під час надання послуг з технічного обслуговування Виконавцем використовуються власні матеріали, інструмент, обладнання та механізми, транспорт та засоби вимірювань потрібні для надання послуг та підтримання працездатності Комплексів «EXPERT-FS», відповідно до технічної та експлуатаційної документації.

- Результати послуг заносяться в журнали технічного стану (формуляр).

- По результатам виконаних послуг Виконавець надає Замовнику Акт обстеження з інформацією стосовно кожного Комплексу «EXPERT-FS»:

- результати технічного обстеження;

- оцінка технічного стану;

- рекомендації щодо подальшої експлуатації, ремонту, реконструкції, відновлення, оновлення, заміни або виведення з експлуатації.

- Усі послуги з технічної експлуатації виконуються з дотриманням Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за 
№ 93/2533, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (із змінами), національних стандартів, експлуатаційної документації до Комплексів «EXPERT-FS».

- Виконавець забезпечує та несе відповідальність за проходження навчань та інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки і одержання в установленому порядку допуску до проведення робіт працівниками, що залучені до надання послуг.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 160 000,00 грн. (один мільйон сто шістдесят тисяч гривень 56 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.